NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA

[image: image3.emf]
BA 9651, 9673, 3210
PŘÍRUČKA UŽIVATELE

· Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto výrobku. Před jeho použitím si prosím přečtěte celou příručku – obsahuje důležité informace pro bezpečné využití všech jeho vlastností a funkcí. Příručku uložte pro případ její další potřeby.

· Žehlička je určena pro občasné použití v domácnostech - nepoužívejte ji pro živnostenské účely.

· Min. po dobu záruky na žehličku doporučujeme uložit její přepravní karton, dodávané příslušenství a pokladní doklad. Balicí materiál žehličky je plně recyklovatelný, při jeho pozdější likvidaci postupujte podle místně platných předpisů.

Popis žehličky

1. [image: image1.emf]Rozstřikovací tryska – je používána pro kropení žehleného prádla.
2. Otvor pro doplňování vody.

3. Nastavení parního výstupu
4. Tlačítko parního rázu.

5. Tlačítko pro rozstřikování vody pro kropení žehleného prádla.
6. Kontrolka připravenosti
7. Rukojeť pro přenášení žehličky.

8. Otočný držák síťového kabelu žehličky.

9. Odkládací plocha.

10. Kontrolní svítilna – indikuje stav žehličky.

11. Štítek přístroje

12. Nádržka na vodu

13. Knoflík regulátoru teploty.

14. Tlačítko pro spuštění automatického čištění žehlicí plochy žehličky.

15. Průhledítko pro kontrolu hladiny vody v zásobníku.

16. Žehlicí plocha žehličky.

Pro bezpečné používání žehličky

· Žehlička smí být připojena pouze k řádně instalované síťové zásuvce opatřené funkčním ochranným kolíkem. V případě jakýchkoliv pochybností o správnosti instalace zásuvky zásuvku nepoužívejte a kontaktujte odbornou firmu. 

· Výrobcem žehličky je pro její napájení specifikováno střídavé napětí elektrické sítě o hodnotě uvedené na typovém štítku žehličky, napětí elektrické sítě v místě používání žehličky zjistíte např. na štítku elektroměru. Připojením žehličky k nižšímu než specifikovanému napětí nebude žehlička dosahovat výrobcem specifikovaný výkon, připojením žehličky k vyššímu než specifikovanému napětí riziko poškození žehličky, úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru. 

· Před použitím žehličky překontrolujte, zda nejsou žehlička a její sítový kabel poškozeny. Nepoužívejte poškozenou žehličku popř. žehličku s poškozeným síťovým kabelem, V žádném případě nerozebírejte žehličku, na žehličce neprovádějte žádné úpravy. Bude-li žehlička vyžadovat opravu kontaktujte odbornou firmu.

· Chraňte síťový kabel žehličky před poškozením. Neveďte kabel přes ostré hrany, nepřenášejte žehličku držením za kabel. Neponechávejte síťový kabel viset přes hranu stolu nebo žehlicího prkna – riziko stažení žehličky dětmi a / nebo domácími zvířaty. Neodpojujte žehličku od síťové zásuvky tahem za kabel – riziko poškození vodičů kabelu / vytržení síťové zásuvky ze stěny. Při odpojování síťového kabelu od síťové zásuvky držte kabel za vidlici.
· Neovíjejte síťový kabel okolo žehličky.  

· Nedovolte aby žehličku používaly děti. Neponechávejte zapnutou žehličku bez trvalého dohledu a to především pokud se v blízkosti místa, kde je žehlička používána pohybují děti. Před opuštěním místnosti kde je žehlička používána (a to i na krátkou dobu) žehličku vypněte, odpojte od elektrické sítě a uložte mimo dosah dětí. Nedovolte aby si děti se žehličkou hrály a to i se žehličkou nepřipojenou k elektrické síti.

· Žehličku ukládejte mimo dosah dětí.

· Žehličku používejte na rovné, pevné ploše, při přestávkách v žehlení odložte žehličku v poloze „na stojato“. 

· V průběhu používání žehličky a krátce po jeho ukončení jsou některé její díly velice horké – při manipulaci s horkou žehličkou používejte pouze rukojeť žehličky. Nepoužívejte a neodkládejte žehličku v blízkosti snadno vznětlivých materiálů.  
· Při používání napařovací funkce žehličky pozor na opaření osob pohybujících se v blízkosti místa používání žehličky horkou párou.  
· Nepoužívejte žehličku k žehlení oděvů, které mají osoby oblečeny.

· V případě výskytu jakýchkoliv neobvyklých jevů během používání žehličky jako jsou např. výskyt charakteristického zápachu pálící se izolace nebo dokonce dýmu neprodleně odpojte žehličku od síťové zásuvky a s dalším používáním žehličky vyčkejte na výsledek její kontroly pracovníkem s odpovídající kvalifikací. 

Doplňování vody

· Pokud bude používána napařovací funkce žehličky nebo pokud bude v průběhu žehlení požadováno dodatečné kropení žehleného prádla je nutno naplnit zásobník na vodu žehličky vodou.

· Před doplňováním vody do žehličky / vyléváním vody ze žehličky odpojte žehličku od elektrické sítě.

· Potom otevřete kryt plnicího otvoru, naplňte odměrku z příslušenství žehličky vodou po značku Max a přelijte ji do zásobníku. 
· Používejte vodu z vodovodního řádu bez jakýchkoliv přísad. Můžete rovněž použít destilovanou nebo demineralizovanou vodu. 
· Pro zabránění vzniku úsad vápenatých solí obsažených ve vodě (tvorbě tzv. „vodního kamene“) při používání vody z vodovodního řádu je žehlička vybavena filtrem umožňujícím použití vody s tvrdostí do 15° dH bez následného vzniku úsad.
· Pro zabránění úniku vody ze žehličky otvory v žehlicí desce zajistěte uzavření výstupu páry ze žehličky stlačením odpovídajícího tlačítka. Výstup páry otevřete teprve po dosažení odpovídající teploty požadované pro žehlení s napařováním. 
Všeobecné informace k používání žehličky

· Při žehlení prádla dodržujte pokyny uváděné na žehleném prádle. Jedná se o následující symboly:
      (           syntetika (nízká teplota žehlení)

      ((       hedvábí a vlna (středně vysoká teplota)

      (((   bavlna, len (vysoká teplota)

· Stejné symboly jsou uvedeny na knoflíku regulátoru teploty žehličky.

· Žehlené prádlo roztřiďte podle symbolů, jeho žehlení zahajte žehlením prádla vyžadujícího nejnižší teplotu žehlení.

· Při žehlení prádla vyrobeného z na teplo citlivých tkanin nebo tkanin, u kterých si nejste jisti správnou teplotou žehlení doporučujeme teplotu žehlení vyzkoušet a to na části prádla, která není při jeho běžném nošení viditelná.

· Pro vyžehlení prádla, pro jehož uschnutí byla použita sušička nastavte knoflík regulátoru teploty žehličky do polohy iron dry. Žehlení velice suchého prádla může být problematické.
· Žehličku odkládejte na místě, kde nemůže zapříčinit vznik požáru, úraz osobám a / nebo škody na majetku.

· Po naplnění zásobníku na vodu vodou postavte žehličku „na stojato“ na její -odkládací plochu.

· Nastavte knoflík regulátoru teploty do polohy odpovídající teplotě používané pro vyžehlení žehleného prádla.

· Bude zahájen ohřev žehličky na požadovanou teplotu. Po dosažení odpovídající teploty je žehlička připravena k použití.

· Před zahájením žehlení vyčistěte žehlicí plochu žehličky přežehlením nepotřebného kousku bavlněné tkaniny při aplikované funkci parního rázu – žehlicí plocha žehličky a otvory výstupu páry tak budou zbaveny případných nečistot.

· Pro nastavení výstupu páry použijte k tomuto určené tlačítko, v případě potřeby (pro žehlení za sucha) lze výstup páry vypnout.

· Pro žehlení za sucha může být zásobník na vodu prázdný, pokud v něm zůstala voda použijte pro její spotřebování funkci parního rázu nebo kropení prádla.    
· Po ukončení používání žehličky postavte žehličku do polohy „na stojato“ a vyjměte vidlici síťového kabelu žehličky ze síťové zásuvky.
Automatické vypnutí žehličky

Po určité, z výroby nastavené době nečinnosti bude žehlička automaticky vypnuta – indikováno blikáním kontrolní svítilny. Pohybem žehličkou bude tato opět zapnuta.

Pokud je žehlička v horizontální poloze…

bude po cca 30 sekundách nečinnosti automaticky vypnuta.

Žehlička ponechaná ve vertikální poloze bude automaticky vypnuta po uplynutí cca 8 minut nečinnosti. 

Funkce parního rázu

Stlačením tlačítka parního rázu bude žehličkou v krátkém okamžiku uvolněno z otvorů žehlicí plochy velké množství páry. Tato funkce je vhodná např. pro usnadnění vyžehlení prádla vyrobeného z obtížně žehlitelného materiálu, pro vyžehlení zmačkaného prádla a lze ji použít rovněž i pokud je žehlička držena ve vertikální poloze.
Použití rozstřikovací trysky

Stlačením rozstřikovacího tlačítka můžete žehlené prádlo nakropit. Trysku lze použít bez ohledu na nastavenou teplotu žehlení.
Udržování a čištění žehličky

· Před čištěním žehličku odpojte od elektrické sítě a ponechejte ji vychladnout.

· Neponořujte žehličku do vody nebo do jakékoliv jiné kapaliny.

· Pro vyčištění žehlicí plochy žehličky přežehlete žehličkou nepotřebnou bavlněnou tkaninu. Vyčištění je rovněž možné nanesením malého množství parafinu na žehlicí plochu žehličky, její zahřátí a následné odstranění parafinu otřením vlněnou tkaninou. Pro čištění žehličky nepoužívejte agresivní čisticí prostředky. Zbytky škrobu odstraňte ze žehličky otřením vlněnou tkaninou.

Správná likvidace přístroje

Tento výrobek je označen jako výrobek, na který se vztahuje směrnice 2002/96/EC o likvidaci použitých elektrických a elektronických zařízení. 

[image: image2.jpg]



Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu označuje, že při pozdější likvidaci výrobku (z jakýchkoliv důvodů) nesmí být s výrobkem zacházeno jako s domovním odpadem. Výrobek zlikvidujte jeho předáním na sběrné místo pro ekologickou likvidaci použitých elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním jejich správné likvidace zabráníte vzniku potenciálních rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, která by mohla vzniknout nesprávným zacházením s odpady. 

Kromě toho recyklace odpadových materiálů napomáhá udržení přírodních zdrojů surovin pro příští generace. 

Podrobné informace k ekologické likvidaci tohoto výrobku získáte u pracovníka ochrany životního prostředí místního (městského nebo obvodního) úřadu nebo v prodejně, ve které jste výrobek zakoupili.

Změny designu a technických údajů vyhrazeny bez předchozího oznámení.

- 2 -

