Manuál  - Mikrovlnná rúra BXMZ901E

# MIKROVLNNÁ RÚRA BXMZ901E

Vážený zákazník,

Ďakujeme, že ste sa rozhodli zakúpiť produkt značky BLACK+DECKER.

Vďaka svojej technológii, dizajnu a prevádzke a skutočnosti, že prekračuje najprísnejšie štandardy kvality, je možné zaistiť plne uspokojivé používanie a dlhú životnosť produktu.

• Pred zapnutím spotrebiča si pozorne prečítajte tieto pokyny a uschovajte ich pre budúce použitie. Nedodržanie a nedodržanie týchto pokynov môže viesť k nehodám.

## BEZPEČNOSTNÉ RADY A VAROVANIE

• VAROVANIE: Ak sú dvierka alebo tesnenie dvierok poškodené, rúru nesmiete používať, kým ju neopraví kompetentná osoba.

• VAROVANIE: Pre kohokoľvek iného ako kompetentnú osobu je nebezpečné vykonávať akýkoľvek servis alebo opravu, ktorá zahŕňa odstránenie krytu, ktorý poskytuje ochranu pred vystavením mikrovlnnej energii.

• VAROVANIE: Tekutiny a iné potraviny sa nesmú ohrievať v uzavretých nádobách, pretože by mohli explodovať.

• Tento spotrebič je určený iba na domáce použitie, nie na priemyselné alebo profesionálne použitie. Nie je určené na použitie hostí v pohostinských prostrediach, ako sú nocľah s raňajkami, hotely, motely a ďalšie typy obytných prostredí, a to ani na farmách, v priestoroch kuchynského personálu v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach.

• Aby spotrebič správne fungoval, vyžaduje vhodnú ventiláciu. Ponechajte priestor 20 cm nad spotrebičom a 5 cm na každej strane.

• Používajte iba riad, ktorý je vhodný na použitie v mikrovlnnej rúre.

• Kovové nádoby na potraviny a nápoje nie sú počas varenia v mikrovlnnej rúre povolené.

• Pri ohrievaní jedla v plastových alebo papierových nádobách sledujte rúru kvôli možnosti vznietenia.

• Mikrovlnná rúra je určená na ohrev jedál a nápojov. Sušenie potravín alebo odevov a zahrievanie nahrievaciach podložiek, hubiek, vlhkej handričky a podobne môže viesť k riziku zranenia, vznietenia alebo požiaru.

• Pokiaľ z neho vychádza dym, vypnite alebo odpojte spotrebič a nechajte dvierka zatvorené, aby ste udusili prípadné plamene.

• Mikrovlnný ohrev nápojov môže viesť k oneskorenému erupčnému varu; preto je treba dávať pozor pri manipulácii s nádobou.

• Obsah dojčenských fliaš a pohárov s detskou výživou je potrebné pred konzumáciou premiešať alebo pretrepať a skontrolovať teplotu, aby nedošlo k popáleniu.

• Vajcia v škrupine a celé vajcia natvrdo by sa nemali ohrievať v mikrovlnných rúrach, pretože môžu explodovať aj po ukončení mikrovlnného ohrevu.

• Pred použitím očistite všetky časti výrobku, ktoré budú v kontakte s potravinami, ako je uvedené v časti čistenia.

• Rúru je potrebné pravidelne čistiť a odstraňovať všetky usadeniny jedla.

• Neudržovanie rúry v čistom stave by mohlo viesť k poškodeniu povrchu, čo by mohlo nepriaznivo ovplyvniť životnosť spotrebiča a prípadne viesť k nebezpečenstvu.

• Spotrebič sa nesmie čistiť parným čističom.

• Mikrovlnná rúra je určená na použitie ako voľne stojaca.

• Spotrebič nesmie byť umiestnený v skrini.

• Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dohľadom alebo sú poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú súvisiace nebezpečenstvo.

• Toto zariadenie nie je hračka. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.

• Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú pod dozorom.

• Teplota dvierok a iných prístupných povrchov môže byť pri používaní spotrebiča vysoká.

• Nepoužívajte spotrebič v spojení s programátorom, časovačom alebo iným zariadením, ktoré ho automaticky zapína.

• Neodstraňujte sľudovú dosku zakrývajúcu vlnovod.

• Ak je poškodený napájací kábel, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

• Tento spotrebič je určený iba na domáce použitie, nie na profesionálne priemyselné použitie.

• Pred zapojením spotrebiča sa uistite, že napätie uvedené na typovom štítku zodpovedá napätiu v sieti.

• Pripojte spotrebič k základni s uzemňovacou zásuvkou odolnou minimálne 10 ampérom.

• Zástrčka spotrebiča musí správne zapadnúť do sieťovej zásuvky. Nemeňte zástrčku. Nepoužívajte zásuvkové adaptéry.

## POPIS

A Dvere

B Otváranie dvierok

C LED panel

D Voľba auto menu

E Ovládací panel

F Mikrovlnná doska

G Otočný tanier

H Plech

1. Voľba výkonu

2. Hodiny/Nastavenie hmotnosti

3. Voľba grilovania

4. Voľba kombinovaných funkcií

5. Voľba konvekcie (prúdenie)

6. Voľba mikrovlnného ohrevu a konvekcie

7. Tlačidlo ŠTART

8. Tlačidlo STOP/ZRUŠIŤ

9. Multifunkčný gombík

Pokiaľ model vášho spotrebiča nemá vyššie popísané príslušenstvo, je možné ich tiež zakúpiť samostatne u servisného strediska.

## Použitie:

• Ak spotrebič nepoužívate a pred vykonávaním akéhokoľvek čistenia, odpojte ho od elektrickej siete.

• Tento spotrebič skladujte mimo dosahu detí a/alebo osôb s fyzickými, zmyslovými alebo obmedzenými duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí.

• Uistite sa, že prach, nečistoty alebo iné cudzie predmety neblokujú mriežku ventilátora na spotrebiči.

• Používajte spotrebič a jeho príslušenstvo a nástroje v súlade s týmito pokynmi, s ohľadom na pracovné podmienky a prácu, ktorú budete vykonávať.

Používanie spotrebiča na iné činnosti, než na ktoré je určené, môže viesť k nebezpečnej situácii.

• UPOZORNENIE: Nepoužívajte spotrebič, ak je sklo prasknuté alebo rozbité.

INŠTALACIA

• Uistite sa, že ste zo spotrebiča odstránili všetok obalový materiál.

• Nezakrývajte ani neblokujte žiadny z otvorov spotrebiča.

• Zástrčka musí byť ľahko prístupná, aby ju bolo možné v prípade núdze odpojiť.

• Skontrolujte rúru, či nie je poškodené, ako sú nesprávne nastavené alebo ohnuté dvierka, poškodené tesnenia dvierok a tesniaci povrch, zlomené alebo uvoľnené pánty dvierok a západky a zárezy vnútri dutiny alebo na dvierkach. Pokiaľ dôjde k akémukoľvek poškodeniu, rúru nepoužívajte a obráťte sa na kvalifikovaný personál.

• Na mikrovlnnú rúru nič neklaďte.

• Udržujte rúru oddelenú asi 20 cm na každej strane a 30 cm na zadnej strane, aby bolo zaistené správne vetranie.

## Montáž na dosku

• Odstráňte všetok kartón a plasty zvnútra spotrebiča.

• Umiestnite tanierové kolieska (G) do vnútorného priestoru mikrovlnnej rúry a uistite sa, že zostanú vo vnútri otvoru na vnútornej základni.

• Umiestnite dosku na kolesá tak, aby stred zodpovedal vnútornej časti pripojenej k motoru.

## SERVIS:

• Zaistite, aby bol spotrebič opravovaný iba odborným personálom a že na výmenu existujúcich dielov/príslušenstva boli používané iba originálne náhradné diely alebo príslušenstvo.

• POZOR: Ak nie je čistenie spotrebiča vykonané podľa týchto pokynov, hrozí nebezpečenstvo požiaru.

• Akékoľvek nesprávne použitie alebo nedodržanie návodu na použitie spôsobí neplatnosť záruky a zodpovednosti výrobcu.

## ZAPOJENIE – VŠEOBECNÉ INŠTRUKCIE

• Keď sa rúra prvýkrát pripojí, znie to pípnutie a všetky symboly sa rozsvietia. V tejto chvíli stlačte tlačidlo Stop/Cancel a prejdite do pohotovostného režimu.

• Po 20 sekundách nečinnosti sa rúra vráti do pohotovostného režimu.

• Počas varenia, ak sa raz stlačte tlačidlo Stop/Cancel, bude program pozastavený a potom stlačte Štart/Quick

START pre obnovenie, ale ak stlačte podložku Stop/Cancel dvakrát, bude program zrušený.

• Po ukončení varenia sa obrazovka zobrazí koniec zvuku každé dve minúty, kým používateľ stlačí ľubovoľné tlačidlo alebo neotvorí dvere.

• Táto mikrovlnná rúra má chladiacu funkciu. Po dvoch minútach používania zostane chladiaci ventilátor asi 3 minúty, aby sa zaistilo správne vetranie mikrovlnnej rúry.

• Pripravte spotrebič podľa funkcie, ktorú chcete použiť:

## Nastavenie času hodín

• Stlačením tlačidla hodín môžete zvoliť nastavenie času hodín v 24 alebo 12 hodinovom cykle.

• V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo hodín raz alebo dvakrát a vyberte 24- alebo 12hodinové hodiny.

• Otočte gombík ponuky/času a nastavte hodinovú číslicu.

• Raz stlačte tlačidlo CLOCK.

• Otočte gombík ponuky/času a nastavte minútovú číslicu.

• Potvrďte stlačením tlačidla CLOCK.

• Poznámka: Počas varenia môžete skontrolovať aktuálny čas hodín stlačením tlačidla hodín

## NÁVOD NA POUŽITIE

Pred použitím:

• Uistite sa, že balenie všetkých produktov bolo odstránené.

• Pripravte zariadenie podľa funkcie, ktorú chcete použiť:

Otvoriť dvere

• Vytiahnite rukoväť a otvorte dvere.

### Expresné varenie

• Položte jedlo do mikrovlnnej rúry a zatvorte dvere.

• Stlačte tlačidlo Štart. Mikrovlnná rúra začne pracovať na Max výkon počas 30 sekúnd.

• Poznámka: K expresnému vareniu môžete pridať 30 sekúnd zakaždým, keď stlačíte tlačidlo Štart.

### Mikrovlnná rúra:

• Vložte jedlo do zariadenia a zatvorte dvere.

• Z režimu pohotovostného režimu stlačením voliča napájania vyberte požadovaný výkon.

• Otočte multifunkčný gombík a vyberte dobu varenia.

• Stlačením tlačidla Štart začnite variť.

Poznámka: Táto mikrovlnná rúra má 10 úrovní výkonu. Niekoľkokrát stlačte voľbu výkonu. 100% (900 W), 90% (810 W), 80% (720 W), 70% (630 W), 60% (540 W), 50% (450 W), 40% (360 W), 30 % (270 W), 20% (180W), 10% (90W).

Poznámka: Maximálna doba varenia je 95 minút.

### Grilovanie

- Vložte jedlo do zariadenia a zatvorte dvere.

- z pohotovostného režimu stlačte raz volič funkcií.

- Otočte multifunkčný gombík a nastavte dobu varenia.

- Stlačením tlačidla Štart začnete variť.

Poznámka: Maximálna doba varenia je 95 minút.

### Kombinovaná varenie

- Vložte jedlo do zariadenia a zatvorte dvere.

-Z režimu pohotovostného režimu stlačením voľby Combi raz alebo dvakrát vyberte režim CO-1 alebo CO-2.

- Otočte multifunkčný gombík a vyberte čas.

- Stlačením tlačidla Štart spustite funkciu

Poznámka: CO-1 používa 30% mikrovlnný výkon a 70% výkon grilovanie. Režim CO-2 používa 55% mikrovlnný výkon a 45% výkon grilovanie.

### Konvekcia  - Prúdenie

Počas konvekcie sa vo vnútri rúry šíri horúci vzduch, aby sa rýchlo a rovnomerne vyrábali chrumkavé jedlá. Táto rúra má rôzne teploty: 200 ° C, 190 ° C, 180 ° C, 170

° C, 160 ° C, 150 ° C, 150 ° C, 140 ° C, 130 ° C, 120 ° C, 110 ° C.

Na predhriatie rúry:

- V pohotovostnom režime stlačením voliča konvekcie vyberte požadovanú teplotu.

- Potvrďte stlačením tlačidla Štart. Akonáhle sa dostane na teplotu, začne fungovať a vydá zvuk. Každých 5 sekúnd bude znieť.

Poznámka: Ak nič nerobíte, keď je rúra predhriata, bude to znieť každých 5 sekúnd počas 30 minút. Po tejto dobe bude automaticky vypnutá.

Variť s konvekciou po predhriatí

- Otvorte dvere a umiestnite nádobu na potraviny do stredu tabletu.

Tip: Môžete použiť plech ako nepriľnavý podnos, rovnako ako v rúrach.

- Otočte multifunkčný gombík a nastavte dobu varenia.

- Stlačením tlačidla Štart začnete variť.

Poznámka: Počas varenia môžete skontrolovať teplotu stlačením tlačidla konvekcie.

### Mikrovlnná rúra + konvekcia

Táto rúra môže miešať mikrovlnnú energiu s konvekčnou silou ponúknuť nové možnosti pri varení. Má štyri teploty k dispozícii pri miešaní: 200 ° C, 170 ° C, 140 ° C, 110 ° C.

- V pohotovostnom režime stlačte voľbu mikrovlnný ohrev + konvekcia pre výber požadovanej teploty.

- Otočte multifunkčný gombík a vyberte čas varenia.

- Potvrďte stlačením tlačidla Štart.

### Rozmrazenie

- Vložte jedlo do zariadenia a zatvorte dvere.

- Z pohotovostného režimu otočte gombík proti smeru hodinových ručičiek a vyberte Auto Mode 9.

- Otočte multifunkčný gombík a vyberte čas varenia.

- Potvrďte stlačením tlačidla Štart.

Poznámka: Počas procesu rozmrazovania sa systém zapína a zastaví v polovici času, aby ste mohli svoje jedlo otočiť.

Akonáhle to urobíte, stlačením multifunkčného gombíka sa rozmrazovanie obnoví.

### Viacstupňové varenie

Vaša rúra môže byť naprogramovaná až pre 3 automatické sekvencie varenia. Predpokladajme, že chcete nastaviť nasledujúci program varenia:

Mikrovlnná rúra varí trochu jedla pri maximálnej sile počas 10 minút a potom grilovanie po dobu 5 minút.

### Viacstupňové varenie

Táto mikrovlnná rúra umožňuje variť v 3 rôznych krokoch varenia.

Predpokladáme napríklad, že chcete použiť 100% mikrovlnnú energiu v priebehu 15 minút a používať gril v priebehu 5 minút.

- Raz stlačte volič napájania.

- Pomocou otáčania gombíka vyberte 15 minút.

- Potom stlačením voliča funkcií vyberte gril.

- Upravte čas na 5 minút.

- Stlačením tlačidla Štart začnete variť.

POZNÁMKA: Režimy auto, odmrazovanie a expresné varenie nemožno použiť ako krok na viacstupňové varenie.

### Detská poistka

Táto funkcia sa používa na to, aby sa zabránilo nehodám z dôvodu bez povšimnutia používania deťmi.

Zámok dieťaťa bude automaticky aktivovaný po jednej minúte bez prevádzky. V tomto stave sú všetky podložky deaktivované.

Ak chcete zrušiť zámok dieťaťa, otvorte dvere.

### AUTOMENU

Ak chcete túto funkciu využiť, budete musieť poznať hmotnosť a typ, napríklad, pokiaľ ide o mlieko, budete si musieť vybrať tekutiny.

- Otočte otočný gombík proti smeru hodinových ručičiek a vyberte správnu ponuku. Nižšie nájdete tabuľku týkajúcu sa tejto ponuky.

- Stlačením nastavenia hmotnosti vyberte hmotnosť alebo počet.

- Stlačením tlačidla Štart varíte.

| Menu | Váha/Počet |
| --- | --- |
| A1 Zemiaky | 1-3 ks |
| A2 Mlieko/káva/čaj | 1-3 šálky (200ml) |
| A3 Popcorn | 99 g |
| A4 Znovu ohratie | 200-800 g |
| A5 Cestoviny | 100 g (450ml vody) |
|  | 200 g (800 ml vody) |
|  | 300 g (1200 ml vody) |
| A6 Pizza | 150-450 g |
| A7 Kura | 800-1400 g |
| A8 Koláče | 475 g |
| A9 Rozmrazovanie | Viz. Časť rozmrazovanie |

## ČISTENIE

• Pred akýmkoľvek čistením odpojte spotrebič od siete.

• Vyčistite zariadenie vlhkou handričkou s niekoľkými kvapkami umývacieho prostriedku a potom osušte.

• Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá alebo produkty s kyslým alebo zásaditým pH, ako sú bielidlá alebo abrazívne prostriedky.

• Zabráňte vniknutiu vody alebo inej kvapaliny do vetracích otvorov, aby nedošlo k poškodeniu vnútorných častí spotrebiča.

• Spotrebič nikdy neponárajte do vody alebo inej kvapaliny ani ho neponárajte pod tečúcu vodu.

• Na čistenie vyberte sklenenú dosku a otočný krúžok. Čistite v horúcej, mydlovej vode alebo v umývačke riadu.

Vymeňte diely správne.

• Spotrebič je vhodné pravidelne čistiť a odstraňovať zvyšky jedla.

## PROBLÉMY A OPRAVY

Ak dôjde k poškodeniu výrobku alebo k iným problémom, vezmite spotrebič do autorizovaného servisu technickej podpory. Nepokúšajte sa spotrebič sami rozoberať alebo opravovať, pretože to môže byť nebezpečné.

Pre verzie produktov EÚ a/alebo v prípade, že je požadované vo vašej krajine: Ekológia a recyklovateľnosť výrobku Materiály, z ktorých sa skladá obal tohto spotrebiča, sú zahrnuté do systému zberu, klasifikácie a recyklácie. Ak ich chcete zlikvidovať, použite pre každý typ materiálu príslušné verejné odpadkové koše.

Výrobok neobsahuje koncentrácie látky, ktoré by mohli byť považované za škodlivé pre životné prostredie.

## LIKVIDACIA

Tento symbol znamená, že v prípade, že chcete výrobok po skončení jeho životnosti zlikvidovať; predajte ho autorizovanému zberateľovi odpadu pre selektívny zber odpadu z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Nasledujúce informácie podrobne popisujú funkcie súvisiace s ekodizajnom. Tento spotrebič je v súlade so smernicou 2014/35/EÚ o nízkom napätie, smernicou 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibilite, smernicou 2011/65/EÚ o obmedzeniach používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a smernicou 2009/125 / EC o požiadavkách na ekodizajn výrobkov spojených so spotrebou energie.

## ZÁRUKA A TECHNICKÁ POMOC

Tento výrobok používa uznanie a ochranu zákonnej záruky v súlade s platnou legislatívou.

Ak chcete presadiť svoje práva alebo záujmy, musíte sa obrátiť na ktorúkoľvek z našich oficiálnych služieb technickej pomoci. Najbližšie z nich nájdete na nasledujúcom webovom odkaze: http://www.2helpu.com/ Môžete si tiež vyžiadať súvisiace informácie, keď nás budete kontaktovať (viď posledná strana návodu). Tento návod na použitie a jeho aktualizácie si môžete stiahnuť na adrese http://www.2helpu.com/ prípadne www.bvz.cz