cz                                                                                návod k použití

FT 3057 -  DIGITÁLNÍ TEPLOMĚR

Speciální bezpečnostní opatření

Používejte tento přístroj výhradně k osobním a pro něj předpokládaným účelům. Chraňte přístroj mimo dosah dětí. Z hygienický dúvod doporučujeme přístrij používat buď jenom rektálně nebo orálně. Nepotápět přístroj do vody, nekousat a porsíme neohýbat. Siliny nesmějí přijít do kontaktu s dipslejem. Měřící přístroj nesmíte opustit a musíte zabránit těžkým nárazům.

Vložení baterií

- Vysuntě krytku na přihrádce s baterií.

- Vyměňte baterii v teploměru.

- Zavřete přihrádku.

Na displeji se zobrazí symbol vybité baterie.

Nastavení - celsia a farenheity

- Stiskněte tlačítko ON/OFF. Na displeji se zobrazí „LO“ a rozbliká se „C“ nebo „F“.

- Přidržte tlačítko ON/OFF po dobu několika vteřin.

- Na displeji se zobrazí zvolený výběr.

Měření

- Stiskněte tlačítko zapnout/vypnout. Na displeji se objeví LO po krátkém čase začne blikat „C“.

- Po dobu měření zůstaňte v klidu stát nebo sedět a spusťte měření.

- Začněte s měřením. Při orálním měřením si vložte senzor do úst a zavřete je. Normální teplota je 37 C.

- Potřebujete teplotu změřit rektálně zaveďte opatrně, nakrémujte špičku teploměru například vazelínou a zaveďte max. 2 cm. Normální teplota činí 37,5 C.

- Po ukončení měření se cca po 90 sekundách ozve signál. V případě že je teplota příliš vysoká zobrazí se Hi „C“. V případě, že je měření příliš nízké uvidíte Lo C.

- Délka měření - rektálně – 40 až 60 vteřin, délka měření - podpaží – 80 až 120 vteřin, dělka měření – orálně – 50 až 70 vteřin.

- Po 8 minutách nwčinosti nebo stisknutím tlačítka ON/OFF přístroj vypnete.

- Po dalším spuštěním se zobrazí poslední měřená teplota.

Údržba a skladování

- Použijte suchou tkaninu k vyčištění přístroje, toto doporučujeme po každém použití.

- Nepoužívat žádné silné čistící přípravky.

- Při dlouhodobějším, nepoužíváním měřícího přístroje je dobře vyndat baterie. Vytékající baterie mohou způsobit poškození.

- Po použití teploměr uložit do plastového pouzdra.

- Měřící přístroj je nutno chránit před přímým sluncem, vysokou teplotou, vlhkostí a prachem.

- Nevystavovat extrémně nízkým teplotám pod mínus 20C nebo vysokým přes 60 C.

Technické data 
Typ: ……………………………………………………… FT 3057
Měření:………………………………………………… 32 – 42,9 C, 42,9/109 F
Přesnost měření:…………………………………. +/- 0,1 C (35,5 C/95,9 F – 42, 0C/107,6 F) 
                              …………………………………. +/- 0,2 C/ 0,4 F (32,0C/89,6F/ 35,5C/95,9 F)

Displej: ………………………………………………. LCD displej
Živitnost:……………………………………………. 3 roky
Frekvence: …………………………………………. 50 Hz
Tlak vzduchu: ……………………………………. 700 – 1600 hPa
Přechodná doba odezvy:…………………… 12s
Netto hmotnost: …………………………………. cca 16,2 kg

Právo provádět v průběhu neustálého vývoje produktu technické změny a změny designu zůstává i nadále vyhrazeno.

Toto zařízení bylo testováno v souladu se všemi příslušnými současnými směrnicemi ES, jako jsou elektromagnetická

kompatibilita a směrnice o nízkém napětí, a je vyrobeno podle nejnovějších bezpečnostních nařízení.

Likvidace

Význam symbolu „Přeškrtnutá popelnice“

Pečujte o naše životní prostředí, nelikvidujte elektrické přístroje společně s domácím odpadem. Dále nepoužívané nebo vadné elektrické přístroje likvidujte prostřednictvím lokálních sběrných míst. Prosím pomozte chránit životní prostředí správnou likvidací odpadům a předejít tak nežádoucím dopadům na životní prostředí a zdraví nás všech.

Přispějete tak k recyklaci a dalším formám využití starých elektrických a elektronických zařízení. Vaše místní samospráva vám poskytne informace o sběrných místech.