Radiobudík AM / FM

RC 827D

Návod k obsluze

Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto výrobku. Před jeho instalací, zapnutím a nastavováním si prosím přečtěte celý návod k jeho obsluze – obsahuje důležité informace pro bezpečné využití všech jeho vlastností a funkcí. Návod uložte pro případ jeho další potřeby.

POPIS PŘÍSTROJE

Na přístroji jsou uživateli k dispozici následující ovládací a kontrolní prvky:

- Tlačítko ON/STANDBY/Alarm OFF pro zapnutí / vypnutí přístroje a pro vypnutí alarmu.

- Přepínač AM/FM pro výběr rozhlasového pásma.

- Tlačítko TUNING UP pro ladění / nastavení hodiny.

- Tlačítko VOLUME + pro zvětšení hlasitosti.

- Tlačítko SNOOZE pro přerušení alarmu.

- Prostor pro baterie – jsou používány pro zálohování nastavení hodin / programu po přerušení dodávky elektřiny / odpojení přístroje od elektrické sítě (prostor pro baterie naleznete na spodní straně skříňky přístroje).

- LED displej.

- Indikátor SLEEP – indikuje vyčkávání přístroje na dosažení naprogramovaného času, po jehož uplynutí bude ukončen příjem rozhlasu.

- Tlačítko TUNING DOWN / MINUTE pro ladění / nastavení minut.

- Tlačítko SLEEP pro naprogramování automatického vypnutí rozhlasového přijímače po uplynutí předem naprogramované doby.

- Tlačítko PRESET/MEMORY UP / TIME SET pro použití předvolby/nastavení hodin.

- Indikátor ALARM – svítí v době, kdy přístroj vyčkává na spuštění naprogramovaného alarmu.

- Vestavěn reproduktor.

- Tlačítko VOLUME – pro zmenšení hlasitosti.

Podrobný popis funkce jednotlivých ovládacích prvků přístroje nalezete v dalším textu návodu v popisech obsluhy jednotlivých funkcí přístroje

NAPÁJENÍ PŘÍSTROJE

Přístroj je konstruován pro napájení střídavým napětím 230 V z elektrické sítě vložením vidlice síťového kabelu přístroje do síťové zásuvky.

Po připojení přístroje k elektrické síti začne na jeho displeji blikat údaj 00:00 (upozornění uživatele na nastavení hodin).

ZÁLOHOVÁNÍ NASTAVENÍ HODIN / ALARMU

Nastavení hodin a alarmu jsou u tohoto přístroje zálohovány 2 ks baterií AAA (nutno dokoupit) proti jejich ztrátě v důsledku přerušení dodávky elektrické energie / odpojením přístroje od elektrické sítě. Baterie vložte do prostoru pro baterie na spodní straně skříňky přístroje - při jejich vkládání do přístroje pozor na jejich správnou polaritu – je vyznačena v prostoru pro baterie.

Pokud jsou v přístroji vloženy baterie pro zálohování hodin / programu alarmu bude po přerušení dodávky elektřiny nebo odpojení přístroje od elektrické sítě event. příjem rozhlasu přerušen a na displeji zhasne údaj hodin. Hodiny však zůstanou v chodu - budou napájeny z vložených baterií. Po obnovení dodávky elektrické energie resp. připojení přístroje k elektrické síti bude na displeji zobrazen správný čas a pokud byl naprogramován alarm bude bez jakéhokoliv zásahu uživatele aktivován v předem naprogramovaném čase.

Doplňující informace

- Z důvodů významně vyšší kapacity doporučujeme pro zálohování času / programu alarmu používat baterii Alkaline.

- Po každých cca 9 - 12 měsících (podle okolností i dříve) doporučujeme baterie vyměnit za nové.

- Pokud nebude v přístroji vložena baterie pro zálohování hodin / alarmu bude po obnovení dodávky elektřiny / připojení přístroje k elektrické síti na displeji blikat údaj hodin. V podobném případě bude nastavení hodin event. naprogramování alarmu nutno opakovat.

Kontrola baterií pro zálohování hodin / alarmu

Odpojte přístroj od elektrické sítě a po uplynutí několika minut přístroj opět připojte k elektrické síti. Na displeji přístroje by měl být zobrazen přesný čas. Pokud tomu tak nebude vyměňte v přístroji obě baterie.

POUŽITÍ PŘÍSTROJE

NASTAVENÍ HODIN

Připojte přístroj k elektrické síti a pokračujte podle následujících pokynů

- Stlačte a přidržte cca 2 sekundy stačeno tlačítko TIME SET a vyčkejte na rozblikání údaje hodin na displeji, potom tlačítko uvolněte.

- Opakovaným stlačováním tlačítka HOUR naprogramujte hodinu.

- Opakovaným stlačováním tlačítka MINUTE naprogramujte minuty.

- Potvrďte stlačením tlačítka TIME SET – hodiny se rozběhnou.

PŘÍJEM ROZHLASU

- Pro příjem rozhlasu krátce stlačte tlačítko ON/STANDBY.

- Tlačítkem AM/FM vyberte požadované rozhlasové pásmo.

- Tlačítky TUNING nalaďte požadovaný vysílač. Stlačením a přidržením tlačítka TUNING UP nebo DOWN na dobu delší než 1 sekunda bude zahájeno automatické ladění – po naladění silného vysílače zůstane přístroj přepnut na jeho příjem. Pokračování v ladění dalším stlačením (stejného) tlačítka TUNING. Nalaďte požadovaný (silný) vysílač.

- Tlačítky VOLUME nastavte požadovanou hlasitost

- Pro ukončení příjmu rozhlasu krátce stlačte tlačítko ON/STANDBY.

- Po naladění vysílače bude na displeji opět zobrazen údaj hodin – při požadavku na zobrazení přijímaného kmitočtu krátce stlačte tlačítko TUNING.

POUŽITÍ PŘEDVOLBY

Přístroj je vybaven předvolbou s kapacitou pro uložení 20 vysílačů (po 10 vysílačích z každého rozhlasového pásma).

Vložení vysílače do předvolby

- Přepněte přístroj na příjem rozhlasu.

- Stlačte tlačítko PRESET MEMORY UP a potom opakovaným stlačováním tohoto tlačítka vyberte paměťové místo, do kterého chcete uložit naladěný vysílač (paměťová místa jsou označovány údaji P1 – P10). Vložením vysílače do již obsazeného paměťového místa bude jeho obsah vymazán a bude nahrazen nov vloženým vysílačem.

- Nalaďte vysílač, který chcete vložit do předvolby.

- Pro vložení naladěného vysílače do předvolby stlačte a přidržte 2 sekundy stlačeno tlačítko PRESET MEMORY UP.

Příjem vysílače z předvolby

Přepněte přístroj na příjem rozhlasu a vyberte požadované rozhlasové pásmo.

Potom opakovaným stlačováním tlačítka PRESET MEMORY UP vyberte paměťové místo s požadovaným vysílačem.

Antény

Pro příjem AM rozhlasu přístroj používá vestavěnou feritovou anténu –pro optimální příjem požadovaných vysílačů AM je nutné nasměrování celého přístroje.

V rozhlasovém pásmu FM přístroj používá drátovou FM anténu pevně připojenou k zadní straně skříňky přístroje. Anténu rozviňte a pro optimální příjem požadovaných vysílačů FM vyhledejte její vhodnou polohu.

NAPROGRAMOVÁNÍ ALARMU

- Stlačte;a přidržte cca 2 sekundy stlačeno tlačítko ALARM a vyčkejte na rozblikání údaje času spuštění alarmu na displeji. potom tlačítko uvolněte.

- Tlačítky HOUR a MINUTE postupně naprogramujte hodinu a minuty času spuštění alarmu.

- Potvrďte stlačením tlačítka ALARM.

- Opakovaným stlačováním tlačítka ALARM vyberte požadovaný typ alarmu – bude indikován rozsvícením odpovídajícího symbolu na displeji:

alarm bzučákem

alarm zapnutím rozhlasového přijímače

alarm je vypnut

Použití alarmu

- Naprogramujte požadovaný typ alarmu.

- Pokud jste zvolili alarm zapnutím rozhlasového přijímače je nutno naladit vysílač, jehož příjem požadujete po spuštění alarmu a požadovanou hlasitost.

- Po dosažení naprogramovaného času spuštění alarmu bude spuštěn alarm. Pro jeho vypnutí stlačte tlačítko ALARM OFF.

- Pro přerušení spuštěného alarmu stlačte tlačítko SNOOZE – po uplynutí cca 9 minut bude alarm opakován. Tlačítko SNOOZE lze používat opakovaně po dobu cca 1 hodiny.

POUŽITÍ TLAČÍTKA SLEEP

Tlačítko umožňuje naprogramování času, po jehož uplynutí bude přístroj přepnutý na příjem rozhlasu automaticky vypnut.

- Přepněte přístroj na příjem rozhlasu.

- Opakovaným stlačování tlačítka SLEEP specifikujte čas, po jehož uplynutí požadujete ukončení příjmu rozhlasu. K dispozici jsou časy 10, 20, 30, 45, 60, 90 nebo 120 minut.

Ukončení příjmu rozhlasu uplynutím naprogramované doby, pro ukončení příjmu rozhlasu před uplynutím naprogramované doby stačte tlačítko ON/STANDBY.

# UDRŽOVÁNÍ A OŠETŘOVÁNÍ PŘÍSTROJE

  - Chraňte přístroj před extrémními teplotami, vlhkem a prachem. Pozor na postříkání nebo polití jakoukoliv kapalinou – riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

  - Neumísťujte přístroj na přímém slunci nebo v blízkosti zdrojů tepla.

  - Před čištěním přístroj vypněte a odpojte jej od elektrické sítě.

  - Pro čištění skříňky přístroje použijte čistý měkký hadřík, v případě většího znečištění přístroje lehce zvlhčený ve vlažném zředěném roztoku mírného saponátového čisticího přípravku. V žádném případě nepoužívejte pro čištění přístroje ředidla nebo rozpouštědla popř. čisticí prostředky způsobující otěr - mohou narušit povrchovou úpravu skříňky přístroje.

## POKYNY PRO SPRÁVNOU LIKVIDACI PŘÍSTROJE

Tento přístroj je označen jako výrobek, na který se vztahuje směrnice 2002/96/EC o likvidaci použitých elektrických a elektronických zařízení.

Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu označuje, že při pozdější likvidaci výrobku (z jakýchkoliv důvodů) nesmí být s výrobkem zacházeno jako s domovním odpadem. Výrobek zlikvidujte jeho předáním na sběrné místo pro likvidaci použitých elektrických a elektronických zařízení postupy šetrnými k životnímu prostředí.. Zajištěním jejich správné likvidace zabráníte vzniku potenciálních rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, která by mohla vzniknout nesprávným zacházením s odpady. Kromě toho recyklace odpadových materiálů napomáhá udržení přírodních zdrojů surovin pro příští generace. Podrobné informace k likvidaci tohoto výrobku získáte u pracovníka ochrany životního prostředí místního (městského nebo obvodního) úřadu nebo v prodejně, ve které jste výrobek zakoupili.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

| Přijímané kmitočty | AM 522 – 1 620 kHz FM – rozsah 87,5 až 108 MHz |
| --- | --- |
| Napájení | 230 V stříd., 50 Hz |
| Rozměry přístroje d x hl. x v | 140 x 114 x 44 mm |
| Hmotnost přístroje | cca 310 gramů |

Změny designu a technických údajů vyhrazeny bez předchozího oznámení.