G10137

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Níže jsou uvedeny důležité pokyny týkající se instalace, používání a údržby; tuto příručku pečlivě uschovejte pro další použití. Výrobek používejte pouze způsobem uvedeným v tomto návodu; jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné a nebezpečné. Výrobce proto nenese odpovědnost za škody vzniklé nevhodným, chybným nebo nerozumným použitím.

Před použitím zkontrolujte neporušenost spotřebiče: v případě pochybností jej nepoužívejte a obraťte se na servis. Nenechávejte obalové materiály (plastové sáčky, pěnový polystyren, hřebíky, sponky apod.) v dosahu dětí, protože představují možné zdroje nebezpečí; zároveň připomínáme nutnost jejich třídění.

Ujistěte se, že údaje na typovém štítku odpovídají elektrické síti; instalace musí být provedena podle pokynů výrobce s ohledem na maximální výkon uvedený na štítku. Nesprávná instalace může způsobit škody na osobách, zvířatech nebo majetku, za které výrobce nenese odpovědnost.

Je-li nutné použít adaptéry, vícenásobné zásuvky nebo prodlužovací kabely, používejte pouze ty, které splňují platné bezpečnostní normy; nepřekračujte limity zatížení uvedené na adaptéru nebo prodlužovacím kabelu ani maximální výkon vyznačený na vícenásobné zásuvce.

Nenechávejte spotřebič zbytečně připojený k síti; pokud jej nepoužíváte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Vždy odpojte spotřebič od napájení, pokud je ponechán bez dozoru. Čištění provádějte až po vytažení zástrčky.

Pokud je spotřebič nefunkční a rozhodnete se jej neopravovat, doporučuje se jej znehodnotit odříznutím napájecího kabelu.

- Nepřibližujte napájecí kabel k ostrým předmětům ani k horkým povrchům a neodpojujte jej tahem za kabel. Nenechávejte jej viset z pracovní plochy, kde by jej mohlo uchopit dítě. Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, nebo v případě zkratu; opravu svěřte autorizovanému servisu.

- Nevystavujte výrobek nepříznivým povětrnostním podmínkám, jako je déšť, vlhkost, mráz apod. Uchovávejte jej na suchém místě. Nedotýkejte se výrobku mokrýma rukama ani bosí.

- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi či s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání; čištění a údržbu nesmějí provádět děti mladší 8 let bez dozoru.

- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.

- Uchovávejte výrobek i napájecí kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.

UPOZORNĚNÍ: výrobek má topnou funkci. Povrchy mohou dosahovat vysokých teplot. Protože vnímání teploty je individuální, používejte spotřebič opatrně. Dotýkejte se pouze ploch určených k dotyku.

Je-li napájecí kabel poškozen nebo v případě poruchy či nesprávné funkce spotřebič nijak neupravujte. Opravy smí provádět pouze výrobce, jeho servisní středisko nebo osoba s obdobnou kvalifikací, aby se předešlo jakémukoli riziku. Nedodržení těchto pokynů může ohrozit bezpečnost spotřebiče a vést ke ztrátě záruky.

- Tento spotřebič je určen pro domácí použití nebo podobné aplikace (kuchyňky pro personál v obchodech, kancelářích či jiných pracovištích, pro hosty v hotelech, motelech, penzionech nebo rezidencích).

- Spotřebič není určen k ovládání pomocí externího časovače nebo dálkového ovládání. Před každým použitím zcela rozviňte napájecí kabel.

- Nepoužívejte pod nebo vedle hořlavých materiálů (např. záclon), zdrojů tepla, chladných zón či páry. Nevystavujte výrobek nárazům. Používejte pouze originální a kompatibilní náhradní díly a příslušenství.

UPOZORNĚNÍ, NEBEZPEČÍ POŽÁRU:
Nepoužívejte v žádném případě na:

- kovových stolech nebo površích

- varných deskách nebo sporácích

- lednicích a truhlicových mrazničkách

- jiných površích s kovovým jádrem

Indukční provoz může při zahřívání nádoby zahřívat i kovový podklad, který se může v některých případech rozžhavit. Před zapnutím spotřebiče se ujistěte, že se pod ním nenacházejí kovové předměty.

INFORMACE O POUŽITÍ

UPOZORNĚNÍ: Nezapínejte s prázdným nádobím. Nikdy nepřehřívejte hrnec nebo pánev.
Nevkládejte mezi varnou desku a nádobu hliníkovou fólii, papír ani hořlavé materiály.
S čerstvě uvařenými pokrmy manipulujte opatrně.
Nepřemisťujte spotřebič během vaření ani pokud jsou na něm horké předměty.

Používejte výrobek pouze k určenému účelu, tedy s nádobím vhodným pro indukční vaření. Používejte nádoby odpovídající velikosti varné zóny.

Po použití vytáhněte zástrčku a nechte všechny části vychladnout před uložením nebo čištěním. K čištění používejte měkké houbičky.

Neponořujte výrobek do vody ani jiných kapalin. Nenechávejte jej pod tekoucí vodou. Zabraňte vniknutí vody nebo jiných kapalin na varné plochy.

Umístěte desku na stabilní a rovný povrch. Během používání ponechte po stranách dostatečný prostor (5–10 cm).
Nezakrývejte ventilační otvory.
Nepoužívejte jako odkládací plochu.
Vzhledem k vysokému výkonu nepoužívejte vícenásobné zásuvky pro připojení do sítě.

Nepoužívejte s implantovaným kardiostimulátorem. Nepoužívejte, pokud je varné sklo poškozené. Umístěte mimo dosah zařízení citlivých na magnetické pole (TV, rádio, magnetické karty apod.).

Nedotýkejte se varné plochy během používání, protože je zahřívána nádobou.
Pro vypnutí používejte tlačítko ON/OFF; nevypínejte odebráním nádoby.

INDUKČNÍ VAŘENÍ

Tato elektrická deska je vhodná k vaření a ohřevu mnoha potravin pomocí vhodných hrnců a pánví. Indukční vařič vytváří magnetické pole na dně nádoby, čímž v ní vznikají proudy, které zahřívají potraviny.

Téměř veškerý odebíraný výkon je přenesen přímo do nádoby, čímž se minimalizují tepelné ztráty. Varná plocha navíc zůstává chladná, což zvyšuje bezpečnost.

VHODNÉ NÁDOBÍ: smaltované, litinové, železné, nerezové s feromagnetickým dnem, hliníkové slitiny s feromagnetickým dnem. Dno musí být rovné.

NEVHODNÉ NÁDOBÍ: měděné, skleněné, keramické, hliníkové, s oblým dnem nebo o průměru menším než 8 cm.

G10137

- Varná deska

- Varné zóny

- Ve spodní části: ventilační ventilátor

- Ovládací panel

PROVOZ

- Umístěte desku na rovný a stabilní povrch a ponechte dostatečný prostor po stranách výrobku.

- Položte vhodnou nádobu na vaření do středu varné zóny (2) a vložte do ní potraviny. Připojte zástrčku do elektrické zásuvky (spotřebič vydá zvukový signál) a stiskněte tlačítko ON/OFF na panelu (4): displej zobrazí „ON“.

Ovládací panel (4)

1) Vaření s nastavením výkonu

- Jednou stiskněte tlačítko „Function“ u zvolené varné zóny. Spotřebič se zapne a displej zobrazí „1600W“.

- Pomocí tlačítek „UP“ a „DOWN“ lze měnit příkon, a tím i množství tepla předávaného potravinám. Nastavitelné výkony jsou: 200, 350, 500, 650, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 W.

- Po ukončení vaření stiskněte tlačítko ON/OFF pro vypnutí spotřebiče, displej zobrazí „OFF“.

1A) Časovač po nastavení výkonu

- Během vaření stiskněte tlačítko „Timer“. Displej zobrazí „0:00“.

- Pomocí tlačítek „UP“ a „DOWN“ nastavte dobu vaření od 1 minuty až do 3 hodin.

- Nastavený čas bude několik sekund blikat na displeji.

- Během vaření se na displeji zobrazuje zvolený výkon a zbývající čas.

- Po uplynutí nastaveného času se vaření automaticky zastaví.

2) Vaření s nastavením teploty

- Dvakrát stiskněte tlačítko „Function“, dokud se nerozsvítí kontrolka „Temperature“ a displej nezobrazí „240“.

- Pomocí tlačítek „UP“ a „DOWN“ nastavte požadovanou teplotu. K dispozici je 10 úrovní nastavení od 60 °C do 240 °C.

2A) Časovač po nastavení teploty

- Během vaření stiskněte tlačítko „Timer“. Displej zobrazí „0:00“.

- Pomocí tlačítek „UP“ a „DOWN“ nastavte dobu vaření od 1 minuty až do 3 hodin.

- Nastavený čas bude několik sekund blikat na displeji.

- Během vaření se na displeji zobrazuje zvolená teplota a zbývající čas.

- Po uplynutí nastaveného času se vaření automaticky zastaví.

ZÁMEK TLAČÍTEK

Pro uzamknutí klávesnice panelu (4) stiskněte během provozu tlačítko „LOCK“. Na displeji se rozsvítí kontrolka „Lock“, která signalizuje uzamčení.
Pro odemknutí podržte tlačítko „LOCK“ po dobu 3 sekund.

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY

Spotřebič se automaticky vypne, pokud není na varné zóně žádná nádoba, pokud je nádoba odstraněna nebo pokud je z nevhodného materiálu pro indukční vaření.

V takovém případě se na displeji na několik sekund zobrazí „E0“ a poté přejde spotřebič do pohotovostního režimu.

Při každém vypnutí pomocí tlačítka ON/OFF bude ventilátor pokračovat v chodu, dokud se všechny části spotřebiče neochladí. Spotřebič vždy vypínejte tlačítkem ON/OFF – nevypínejte jej odstraněním nádoby ani vytažením zástrčky.

CHYBOVÁ HLÁŠENÍ

E0
Příčina: Nevhodná nádoba, nádoba není umístěna ve varné zóně nebo na desce není žádná nádoba.
Řešení: Použijte nádobu vhodnou pro indukční vaření a umístěte ji doprostřed varné zóny.

E1 nebo E2
Příčina: Porucha teplotního senzoru.
Řešení: Termostat může být vadný – obraťte se na servisní středisko.

E3 nebo E4
Příčina: Příliš vysoké nebo nízké napětí.
Řešení: Připojte spotřebič k síti odpovídající údajům na typovém štítku.

E5
Příčina: Přehřátí skleněné varné desky.
Řešení: Nechte spotřebič vychladnout a odstraňte příčinu přehřívání. Po ochlazení lze pokračovat ve vaření.

E6
Příčina: Vnitřní přehřátí.
Řešení: Nechte spotřebič vychladnout a zkontrolujte, zda nejsou ventilační otvory zablokovány. Pokud problém přetrvává, obraťte se na servisní středisko.

ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním odpojte zástrčku ze zásuvky a nechte všechny části vychladnout.

- Neponořujte výrobek do vody ani jej nevystavujte proudu tekoucí vody. Zabraňte vniknutí vody nebo jiných kapalin na varné plochy.

- Nepoužívejte abrazivní ani kovové houbičky.

- Varné plochy čistěte navlhčenou houbičkou.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Napájení: AC 230V ~ 50–60Hz, výkon 1800 W

- Nastavení výkonu a teploty – časovač 180 minut

- Zámek tlačítek – dotykové ovládání – kontrolky