FG2701

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

Nižšie sú uvedené dôležité pokyny týkajúce sa inštalácie, používania a údržby. Tento návod si starostlivo uschovajte pre prípadné ďalšie použitie. Produkt používajte iba spôsobom uvedeným v tomto návode; akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné a nebezpečné. Výrobca preto nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté nesprávnym, chybným alebo nerozumným používaním.

Pred použitím skontrolujte neporušenosť spotrebiča; v prípade pochybností ho nepoužívajte a obráťte sa na servis.
Neponechávajte obalové materiály (plastové sáčky, polystyrén, klince, spinky atď.) na dosah detí – predstavujú potenciálne nebezpečenstvo. Tieto materiály je potrebné zlikvidovať prostredníctvom triedeného odpadu.

Uistite sa, že údaje na typovom štítku sú kompatibilné s elektrickou sieťou. Inštalácia musí byť vykonaná podľa pokynov výrobcu s ohľadom na maximálny výkon uvedený na štítku; nesprávna inštalácia môže spôsobiť škody na osobách, zvieratách alebo majetku, za ktoré výrobca nenesie zodpovednosť.

Ak je potrebné použiť adaptéry, viaczásuvky alebo predlžovacie káble, používajte iba tie, ktoré spĺňajú platné bezpečnostné normy. Neprekračujte limity zaťaženia uvedené na adaptéry alebo predlžovacích kábloch ani maximálny výkon viaczásuvky.

Neponechávajte spotrebič zbytočne zapojený do siete; je lepšie vytiahnuť zástrčku, keď ho nepoužívate.
Vždy odpojte spotrebič od napájania, ak ho necháte bez dozoru.
Čistenie vykonávajte až po odpojení zo siete.

Ak je spotrebič vyradený z prevádzky a rozhodnete sa ho neopravovať, odporúča sa ho znehodnotiť prestrihnutím napájacieho kábla.

Nepokladajte napájací kábel k ostrým predmetom alebo horúcim povrchom a netiahnite ho pri vyťahovaní zo zásuvky.

Nedovoľte, aby kábel visel z pracovnej plochy, kde by ho mohlo dieťa uchopiť.

Nepoužívajte výrobok, ak je poškodený kábel, zástrčka alebo došlo ku skratu; opravu zverte autorizovanému servisnému stredisku.

Nevystavujte výrobok nepriaznivým poveternostným podmienkam (dážď, vlhkosť, mráz) a skladujte ho na suchom mieste. Nedotýkajte sa výrobku mokrými rukami ani naboso.

Spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo bez skúseností či znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní a rozumejú súvisiacim rizikám. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti mladšie ako 8 rokov a bez dozoru.

Deti si so spotrebičom nesmú hrať.
Uchovávajte výrobok a napájací kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

V prípade poškodenia kábla alebo poruchy spotrebič nerozoberajte. Opravu musí vykonať výrobca, jeho servisné stredisko alebo kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo rizikám. Nedodržanie tohto pravidla môže ohroziť bezpečnosť a zrušiť záruku.

POZOR: výrobok má ohrievaciu funkciu. Povrchy môžu byť veľmi horúce. Používajte spotrebič opatrne a dotýkajte sa iba určených častí.

Tento spotrebič je určený pre domáce použitie alebo podobné aplikácie (kuchyne pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách, pre hostí v hoteloch, moteloch, penziónoch alebo rezidenciách).

Spotrebič nie je určený na ovládanie externým časovačom alebo diaľkovo. Pred každým použitím úplne rozviňte napájací kábel.
Nevystavujte výrobok nárazom. Používajte iba originálne a kompatibilné náhradné diely a príslušenstvo.
Nepoužívajte pod alebo v blízkosti horľavých materiálov, ako sú závesy, zdroje tepla, studené zóny alebo para.

POKYNY K POUŽITIU

Nepokladajte spotrebič tesne ku stene. Nechajte aspoň 10 cm voľného priestoru vzadu, po stranách aj hore. Nepokladajte nič na spotrebič.

Nikdy sa nedotýkajte vnútorných častí počas prevádzky. Spotrebič potrebuje cca 30 minút na úplné vychladnutie po použití.

S čerstvo uvarenými potravinami manipulujte opatrne – môžu spôsobiť popáleniny.

Neponechávajte spotrebič bez dozoru počas prevádzky. Po každom použití vytiahnite zástrčku.

Nepoužívajte vodu ani iné kvapaliny a zabráňte kontaktu s tekutinami.

Nepřidávajte olej – hrozí riziko požiaru.

Para z ventilačných otvorov je horúca – udržujte ruky a tvár v bezpečnej vzdialenosti.

Nezakrývajte ventilačné otvory počas prevádzky.

Nepoužívajte výrobok ako kúrenie.

Nepokladajte nič do ventilačných otvorov.

Pred čistením vždy odpojte spotrebič a počkajte na úplné vychladnutie.
Odstráňte všetky materiály z priestoru na varenie a umiestnite spotrebič na pevný, stabilný povrch. Nepoužívajte ho ako odkladaciu plochu.

INSTALÁCIA

Odstráňte všetky materiály z priestoru na varenie.

Nepoužívajte spotrebič ako odkladaciu plochu pre jedlo, riad alebo iné predmety.

NÁZVOSLOVIE FG27

Vstup vzduchu
Ovládací panel
Telo spotrebiča
Okno
Tácka
Nádoba
Mriežka výstupu vzduchu (vzadu)
Rukoväť

VARENIE

Pri prvom použití dôkladne umyte všetky príslušenstvo a vnútorný priestor. Nechajte vnútro vetrať cca 30 minút s vybratou nádobou (6).

Pred prvým použitím spustite prázdny spotrebič cca 10 minút na maximálnu teplotu.

Pripojte do vhodnej uzemnenej zásuvky.

Nádobu vložte správne do tela spotrebiča, inak sa spotrebič nespustí.

Nastavte program, teplotu a čas varenia.

Nepoužívajte nádobu bez tácky (5). Počas prevádzky a kým spotrebič nevychladne, sa nedotýkajte vnútorných častí – dotýkajte sa iba rukoväte (8).

Niektoré potraviny je potrebné počas varenia premiešať. Uchopte rukoväť, vyberte nádobu, premiešajte dopredu a dozadu a vložte späť.

Po zaznení časovača je varenie dokončené. Skontrolujte stav potravín; ak nie sú hotové, nastavte ďalší čas.

Spotrebič možno vypnúť podržaním tlačidla po dobu 3 sekúnd.

OVLÁDACÍ PANEL

A. Ikony 8 programov
B. Tlačidlo MENU
C. Tlačidlo ON/START
D. Displej
E. Tlačidlo zvýšenia teploty
F. Tlačidlo zníženia teploty
G. Tlačidlo zvýšenia času
H. Tlačidlo zníženia času

MANUÁLNE FUNKCIE

Ak je spotrebič v pohotovostnom režime, stlačte symbol na ovládacom paneli.

Nastavte požadovanú teplotu a čas.

Stlačte pre spustenie varenia.

PREDNASTAVENÉ PROGRAMY

| Program | Čas (min) | Teplota (°C) |
| --- | --- | --- |
| Korýše | 12 | 160 |
| Klobásy | 20 | 200 |
| Mäso | 15 | 180 |
| Hranolky | 22 | 200 |
| Kuracie stehno | 25 | 200 |
| Ryby | 20 | 180 |
| Pizza | 15 | 180 |
| Dezerty | 20 | 160 |

Pozn.: Čas a teplotu je možné upraviť podľa skúseností.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

Čistite po každom použití.

Odpojte zo siete a nechajte vychladnúť.

Nepoužívajte vodu; nedovoľte preniknutie tekutín do ventilácie.

Vonkajšiu časť utierajte vlhkým mäkkým handričkou.

Ohrievacie teleso čistite kefkou.

Vnútro čistite teplou vodou a neabrazívnou hubkou.

Nádoby a tácky umývajte ako bežné nepriľnavé panvice; umývanie v umývačke sa neodporúča. Nepoužívajte kovové alebo abrazívne pomôcky.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájanie: AC 220–240 V ~ 50–60 Hz
Výkon: 1300–1500 W
Nepriľnavé nádoby a tácky – kapacita 4,2 l
Nastaviteľná teplota: 80–200 °C
Časovač: 60 minút
Digitálny displej
8 prednastavených programov
Spotreba energie v pohotovostnom režime: 0,6 W
Automatický prechod do pohotovostného režimu po 1 minúte nečinnosti