MANUÁL

# PARNÍ ŽEHLIČKA PV2040

# OPTIMA RELIEVE 3100

## POPIS

A Regulátor páry

B Tlačítko páry

C Tlačítko kropení

D Kontrolka

E Napájecí kabel

F Ovladač teploty

G Nádrž na vodu

H Žehlicí deska

I Kropení

J Kryt nádržky

K Tlačítko samočištění

L Odměrka

## POUŽÍVÁNÍ A PÉČE

• Před každým použitím zcela natáhněte napájecí kabel spotřebiče.

• Nepoužívejte zařízení, pokud vypínač nefunguje.

• K zachycení nebo přemístění spotřebiče použijte rukojeť.

• Spotřebič nepoužívejte, pokud je převrácený, ani jej nepřevracejte.

• Neotáčejte spotřebič, pokud je v provozu nebo je připojen k síti.

• Abyste udrželi nepřilnavou úpravu v dobrém stavu, nepoužívejte na ni kovové nebo špičaté náčiní.

• Respektujte indikátor hladiny MAX (obr. 1).

• Pokud spotřebič nepoužíváte a před prováděním jakéhokoli čištění, odpojte jej od sítě.

• Tento spotřebič skladujte mimo dosah dětí a osob s fyzickými, smyslovými nebo sníženými duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí.

• Neskladujte ani nepřepravujte spotřebič, pokud je ještě horký.

• Je vhodné používat destilovanou vodu, zvláště pokud voda ve vaší oblasti obsahuje jíl nebo pokud je „tvrdá“ (obsahuje vápno nebo hořčík).

• Nikdy nenechávejte spotřebič připojený a bez dozoru, pokud se nepoužívá. To šetří energii a prodlužuje životnost spotřebiče.

• Nikdy nepokládejte spotřebič během používání na povrch.

• Nepoužívejte spotřebič na žádné části těla osoby nebo zvířete.

• Spotřebič nepoužívejte k sušení textilií jakéhokoli druhu.

• Otočení ovladače termostatu na minimum (MIN) neznamená, že je žehlička trvale vypnutá.

## NÁVOD K POUŽITÍ

PŘED POUŽITÍM

• Před prvním použitím si pozorně přečtěte brožuru „Bezpečnostní rady a varování“.

• Ujistěte se, že všechny obaly produktů byly odstraněny.

• Některé části spotřebiče byly lehce namazané.

V důsledku toho může být při prvním použití spotřebiče detekován lehký kouř. Po krátké době tento kouř zmizí.

• Chcete-li odstranit zápach vydávaný spotřebičem při prvním použití, doporučujeme jej nechat zapnutý na plný výkon po dobu 2 hodin v dobře větrané místnosti.

• Připravte spotřebič podle funkce, kterou chcete používat.

PLNĚNÍ VODOU

• Aby bylo možné pracovat s párou, je nutné mít nádržku naplněnou vodou.

• Otevřete kryt (J).

• Naplňte nádrž a dávejte pozor, abyste dodrželi hladinu MAX pomocí odměrky.

• Zavřete víko.

POUŽITÍ

• Před zapojením kabel zcela prodlužte.

• Připojte spotřebič k elektrické síti.

• Otočte ovladač termostatu do požadované polohy teploty.

• Kontrolka (D) se rozsvítí červeně.

• Zvolte požadovaný průtok páry pomocí regulátoru páry.

• Nepoužívejte vyšší teploty, než jsou uvedeny na oděvech, které mají být ošetřeny.

- ● Teplota pro syntetická vlákna

(polyester, nylon atd.).

- ●● Teplota pro hedvábí a vlnu.

- ●●● Teplota pro bavlnu.

- Max – maximální teplota.

• Pokud má oděv různé druhy vláken, zvolte teplotu pro vlákno, které vyžaduje nejnižší teplotu. (Například vyberte teplotu pro polyester pro výrobek vyrobený z 60 % polyesteru a 40 % bavlny)

• Počkejte, až se kontrolka (D) rozsvítí zeleně, což znamená, že spotřebič dosáhl přiměřené teploty.

• Během používání spotřebiče se kontrolka (D) automaticky rozsvěcí a zhasíná, což znamená, že topná tělesa fungují, a tudíž udržují požadovanou teplotu.

SUCHÉ ŽEHLENÍ

• Spotřebič má regulátor průtoku páry (A), který umožňuje suché žehlení (bez páry), když je umístěn v minimální poloze.

ŽEHLENÍ S PAROU

• Žehlení s párou je možné vždy, když je usazenina naplněna vodou a je zvolena přiměřená teplota.

• Spotřebič má regulátor páry (A), který umožňuje uzamknout knoflík páry a získat nepřetržitý proud páry.

KROPENÍ

• Sprej lze použít při žehlení s párou i za sucha.

• Pro použití této operace stiskněte tlačítko spreje (C).

• Pro uvolnění prvního spreje je třeba opakovaně stisknout tlačítko spreje.

PARNÍ RÁZ

• Tato funkce přidává extra páru pro odstranění záhybů.

• Stiskněte tlačítko parního rázu (B). Před dalším stisknutím tlačítka počkejte několik sekund, dokud pára nepronikne vlákny oděvu. Pro optimální kvalitu páry neaplikujte více než tři po sobě jdoucí rázy.

• Pro uvolnění prvního výstřelu je třeba opakovaně stisknout tlačítko páry.

VERTIKÁLNÍ NAPAŘOVÁNÍ

• Na jeho ramínku je možné vyžehlit závěsy, kusy oblečení atd. Postupujte podle pokynů:

- Umístěte knoflík regulátoru páry do maximální polohy.

- Nastavte maximální teplotu žehličky při otáčení regulátoru teploty (F) na úroveň MAX.

- Pohybujte žehličkou ve směru shora dolů.

• Důležité: u bavlny a lnu se doporučuje, aby se žehlička dotýkala materiálu. U jiných choulostivějších vláken se doporučuje ponechat žehličku ve vzdálenosti několika centimetrů.

FUNKCE STAND-BY

• Pokud je spotřebič ponechán bez napětí po dobu delší než 8 minut, automaticky se vypne.

• Kontrolka automatického odpojení (D) bude blikat, aby signalizovala aktivaci této funkce, a současně zazní pípnutí.

• Chcete-li se vrátit k normálnímu provozu, měli byste spotřebič jednoduše přemístit.

PO DOKONČENÍ POUŽÍVÁNÍ

• Zvolte minimální polohu (MIN) pomocí ovladače termostatu.

• Odpojte spotřebič ze sítě.

• Nechte vychladnout.

• Odstraňte vodu z vnitřku spotřebiče.

• Vyčistěte spotřebič.

PRAKTICKÁ DOPORUČENÍ

• Rozdělte oděvy do skupin podle teploty žehlení.

Spotřebič se rychleji zahřívá, než ochlazuje. Abyste se vyhnuli nehodám, minimalizovali spotřebu energie a optimalizovali čas, je vhodné začít

vypnout žehlení předmětů, které vyžadují nižší teploty, a přejít k těm, které vyžadují vyšší teploty.

• Tkaniny z čisté vlny (100 %) lze žehlit s žehličkou nastavenou na páru. Zvolte vysokou teplotu páry a mezi kovový povrch žehličky a oděv vložte bavlněnou látku.

BEZPEČNOSTNÍ TEPELNÁ OCHRANA

• Spotřebič má bezpečnostní zařízení, které chrání spotřebič před přehřátím.

ČIŠTĚNÍ

• Před čištěním odpojte spotřebič od sítě a nechte jej vychladnout.

• Zařízení čistěte vlhkým hadříkem s několika kapkami mycího prostředku a poté jej osušte.

• K čištění nepoužívejte rozpouštědla nebo produkty s kyselým nebo zásaditým pH, jako jsou bělidla nebo abrazivní prostředky.

spotřebič.

• Spotřebič nikdy neponořujte do vody nebo jiné kapaliny ani jej neponořujte pod tekoucí vodu.

SAMOČISTÍCÍ FUNKCE

• Spotřebič je důležité alespoň jednou měsíčně samočistit, aby se odstranil vápník a další usazené minerály uvnitř žehličky.

• Naplňte úložný prostor na maximum, jak je uvedeno v části „Naplnění vodou“.

• Umístěte žehličku do svislé polohy, zapojte ji do sítě a zvolte maximální teplotu.

• Nechte spotřebič zahřívat, dokud kontrolka neukáže, že dosáhl své určené teploty.

• Odpojte spotřebič a umístěte jej do dřezu.

• Stiskněte tlačítko samočištění a držte jej stisknuté.

• Nechte vodu vytéct otvory pro páru v základně a přitom spotřebičem lehce zatřeste.

• Uvolněte tlačítko po minutě nebo když se nádrž vyprázdní.

• Nechte žehličku ve svislé poloze, dokud nevychladne.

ODVÁPŇOVÁNÍ:

• Aby spotřebič správně fungoval, měl by být udržován bez vodního kamene nebo hořčíkových inkrustací způsobených používáním tvrdé vody.

• Abyste předešli tomuto druhu problému, doporučujeme používat vodu s nízkou mineralizací vápna nebo hořčíku.

• Pokud však není možné použít výše doporučený druh vody, měli byste pravidelně odstraňovat vodní kámen ze spotřebiče:

- Každých 6 týdnů, pokud je voda „velmi tvrdá“.

- Každých 12 týdnů, pokud je voda „tvrdá“.

• K tomu doporučujeme použití Specifického produktu pro tento druh spotřebiče, který lze nalézt ve specializovaných prodejnách a autorizovaných technických servisech.

• Při odstraňování vodního kamene z tohoto spotřebiče se nedoporučují domácí roztoky, jako je použití octa.

## ANOMÁLIE A OPRAVY

• Dojde-li k poškození výrobku nebo k jiným problémům, vezměte spotřebič do autorizovaného servisu technické podpory.

Nepokoušejte se spotřebič sami rozebírat nebo opravovat, protože to může být nebezpečné.

Pro verze produktů EU a/nebo v případě, že je požadováno ve vaší zemi:

Ekologie a recyklovatelnost produktu

• Materiály, ze kterých se skládá obal tohoto spotřebiče, jsou zahrnuty do systému sběru, klasifikace a recyklace. Pokud je chcete zlikvidovat, použijte pro každý typ materiálu příslušné veřejné odpadkové koše.

• Výrobek neobsahuje koncentrace látek, které by mohly být považovány za škodlivé pro životní prostředí.

## LIKVIDACE

Tento symbol znamená, že v případě, že chcete výrobek po skončení jeho životnosti zlikvidovat; odneste jej do autorizovaného zpracovatele odpadu pro selektivní sběr elektrického odpadu a elektronické zařízení (WEEE).

Tento spotřebič je v souladu se směrnicí 2014/35/EU o nízkém napětí, směrnicí 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě, směrnicí 2011/65/EU o omezeních používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a směrnicí 2009/125 /EC o požadavcích na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie.

## ZÁRUKA A TECHNICKÁ POMOC

• Tento výrobek požívá uznání a ochrany zákonné záruky v souladu s platnou legislativou. Chcete-li prosadit svá práva nebo zájmy, musíte se obrátit na kteroukoli z našich oficiálních služeb technické pomoci.

• Nejbližší z nich můžete najít na následujícím webovém odkazu: http://www.2helpu.com/.

• Můžete si také vyžádat související informace tím, že nás kontaktujete (viz poslední strana návodu).

• Tento návod k použití a jeho aktualizace si můžete stáhnout na adrese http://www.2helpu.com/.