Facile 5.1 LED

Děkujeme, že jste si vybrali dálkový ovladač Meliconi.
Tento návod si pečlivě uschovejte pro budoucí použití.

Popis zařízení

Dálkový ovladač Facile 5.1 LED dokáže ovládat až 5 různých zařízení těchto typů:
TV – SAT (satelitní přijímač) – TER (pozemní digitál) – DVD/Blu-ray – PVR (záznamové zařízení a multimediální centrum) – CAB (kabelová TV) – ADSL (ADSL přijímač) – AUX (jiná audio-video zařízení).

Díky funkci LIGHT je klávesnice podsvícená, což usnadňuje používání ve tmě.
Ergonomický tvar a měkké pogumování zajišťují příjemné držení a ochranu proti nárazům.
Pomocí funkce LEARN lze naprogramovat signály z jiných IR dálkových ovladačů a přiřadit je libovolným tlačítkům.
Dálkový ovladač lze propojit s PC / tabletem / smartphonem pomocí dodávaného audiokabelu pro stažení nejaktuálnějších nastavení.

UPOZORNĚNÍ: Ovladač MELICONI vysílá infračervené signály, nikoli rádiové (např. hlasové ovládání, ukazovátka apod. nejsou podporována).

Dálkový ovladač má trvalou paměť, takže nastavení zůstanou zachována i bez baterií.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Nevystavujte dálkový ovladač a baterie nadměrnému teplu (slunce, oheň apod.).

- Nejedná se o hračku – uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.

VLOŽENÍ BATERIÍ

- Potřebné baterie: 2x AAA/LR03 1,5 V (nejsou součástí balení).

- Vložte správně dle vyznačené polarity.

- Nepoužívejte nabíjecí baterie.

Test baterií

Podržte tlačítko 5 – pokud LED zůstane svítit, baterie jsou v pořádku.
Pokud bliká nebo nesvítí, baterie jsou slabé a je nutná výměna.

Nenechávejte vybité baterie v ovladači – hrozí únik kapaliny a poškození.

VÝBĚR REŽIMU POUŽITÍ

Dálkový ovladač může ovládat až 5 zařízení. Před nastavením nebo použitím musíte zvolit zařízení, které chcete ovládat (TV/SAT atd.)
Postup: Rychle opakovaně stiskněte tlačítko  pro výběr režimu, dokud se nerozsvítí LED odpovídající zařízení.

AKTIVACE DÁLKOVÉHO OVLADAČE

Každému zařízení je potřeba přiřadit správný kód. Existují dvě možnosti:

1. Smartphone / Tablet / Web

- Naskenujte QR kód na balení nebo navštivte www.cme.it

- Vyhledejte správný kód a nastavte jej dle postupu „Přímé zadání kódu“ (viz níže).

2. Ruční vyhledání kódu

Může trvat až 5 minut.

- Umístěte se před zapnuté zařízení (např. TV).

- Vyberte režim (např. TV) na ovladači.

- Podržte dálkově tlačítko nastavení, dokud se nerozsvítí LED.

- Namiřte ovladač na zařízení a držte tlačítko ON/OFF, dokud se zařízení nevypne.

- Jakmile se vypne, okamžitě pusťte tlačítko.

- Tři bliknutí LED značí úspěšné nastavení.

Pokud zařízení nefunguje správně, opakujte postup nebo zkuste nastavení přes web.

PŘÍMÉ ZADÁNÍ KÓDU

(Vhodné, pokud znáte přesný kód pro své zařízení)

- Vyberte režim použití.

- Podržte tlačítko  nastavení, dokud se nerozsvítí LED.

- Zadejte kód.

- Tři bliknutí LED značí úspěšné nastavení.
Pokud nebliká, kód je nesprávný – zkuste jiný nebo kontaktujte podporu.

ZOBRAZENÍ AKTUÁLNÍHO KÓDU

- Vyberte režim.

- Podržte tlačítko nastavení, dokud LED nesvítí.

- Zadejte 0010.

- LED blikne ve 4 sériích – počet bliknutí odpovídá číslicím kódu (10 bliknutí = 0).
Např. 1-7-0-1 = kód 1701.

FUNKCE LIGHT – Podsvícení

- Krátkým stiskem tlačítka  se zapne podsvícení.

- Po 10 sekundách nečinnosti se světlo automaticky vypne.

- Během stisknutí jiného tlačítka světlo zhasne a znovu se rozsvítí po jeho puštění.

FUNKCE LEARN – Učení z jiných ovladačů

Umožňuje naprogramovat až 63 IR signálů z jiných ovladačů.

Možné využití:

- Přidání nebo změna funkce tlačítka .

- Ovládání více zařízení z jednoho tlačítka (např. hlasitost soundbaru).

- V případě, že žádný kód nefunguje, lze zkopírovat všechny funkce z původního ovladače.

Postup:

- Ujistěte se, že oba ovladače mají čerstvé baterie.

- Umístěte je čelně k sobě ve vzdálenosti cca 2 cm.

- Vyberte režim a krátce stiskněte tlačítko „nastavení“.

- Podržte tlačítko původního ovladače – LED na Meliconi začne blikat.

- Pokud přestane blikat, přibližte ovladač zpět na původní místo a opakujte proces.

ZÁZNAM SEKVENCE (FUNKCE MEMO)

- Umožňuje zaznamenat až 31 stisknutí tlačítek jako jednu sekvenci (např. zapnutí TV, přepnutí na HDMI, spuštění přehrávače).

- Lze uložit až 63 funkcí MEMO (jako s funkcí LEARN).

- Nelze vytvářet „MEMO v MEMO“ (rekurze).

Postup:

- Vyberte režim.

- Podržte tlačítko nastavení → LED svítí → pusťte.

- Znovu krátce stiskněte nastavení → stiskněte tlačítko, na které chcete MEMO přiřadit.

- Zadejte požadovanou sekvenci stisků.

- Pro ukončení dlouze stiskněte „nastavení“, vyčkejte 3 bliknutí.

NASTAVENÍ PŘES AUDIOKABEL

- Připojte audio kabel ke konektoru v prostoru baterií.

- Druhý konec zapojte do zelené zdířky (sluchátka) v PC/tabletu.

- Na webu www.cme.it spusťte nástroj „Attivazione del Telecomando“ a postupujte podle pokynů.

RESET DÁLKOVÉHO OVLADAČE

(Pokud potřebujete vymazat všechna nastavení)

- Podržte tlačítko nastavení → LED svítí → pusťte.

- Zadejte kód 0100.

- Po 3 bliknutích je reset dokončen.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ (FAQ)

1. Dálkový ovladač je nový a nefunguje

→ Zkontrolujte správnost nastavení kódu.
→ Zkuste jiný kód nebo nastavte ovladač přes web.

2. Ovladač přestal fungovat

→ Odpojte zařízení od elektřiny na pár minut, pak jej znovu zapněte.
→ Vyjměte baterie z ovladače, stiskněte 2× ON/OFF, vložte nové baterie.
→ Ujistěte se, že je ovladač ve správném režimu.

3. Chybí některé funkce

→ Některé funkce nejsou dostupné u všech kódů.
→ Zkuste jiný kód nebo využijte funkci LEARN nebo MEMO.

4. Jak ověřit, zda ovladač vysílá IR signál?

→ Pomocí mobilní kamery nasměrujte na diodu ovladače.
→ Stiskněte tlačítko 5 – měla by být vidět bílá/blu blikání.