HUN

# Mikrohullámú sütő

## Kedves Ügyfél,

A mikrohullámú sütő használata előtt olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi használatra. A készüléket csak olyan személyek használhatják, akik ismerik ezeket az utasításokat.

A készülék részei

- Ajtózárak

- Ellenőrző ablak

- Kerámia alap

- Vezérlőpanel

- Világítás

- Grillrács

Vezérlőpanel részei

| Gomb | Funkció |
| --- | --- |
| Gombhangok és gyerekzár biztonsági eszköz |  |
| Kedvenc étel és Óra |  |
| Gyors indítás / 30 másodperccel növeli az időt |  |
| Mikrohullám kiválasztása |  |
| Grill kiválasztása |  |
| Kombinált Grill / Mikrohullám kiválasztása |  |
| Megszakítás / Leállítás |  |
| Forgatás vezérlés | Funkció |
| Megnyomás | Indítás / Gyors indítás |
| Elfordítás | Idő / Automatikus főző programok |

Képernyő

Automatikus programok

Első program kiválasztása

Második programválasztás

Kiolvasztás súly szerint

Gyermekzár biztonsági eszköz

Hőmérséklet

Az óra beállítása

Súly

Grill funkció

Mikrohullámú funkció

Automatikus programok

Kiolvasztás idő szerint

A kijelzőn az aktuális napszak, illetve működés közben a beprogramozott futási idő és az Ön által kiválasztott funkciók jelennek meg.

Biztonsági utasítások

Fontos biztonsági utasítások

Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót későbbi használatra.

Csatlakoztatás a hálózathoz

A készüléket csak az előírásoknak megfelelően felszerelt, földelt aljzatra szabad csatlakoztatni. Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megfelel a címkéjén feltüntetett feszültségnek. Ez a termék megfelel az összes kötelező érvényű CE-jelölési irányelvnek.

- Az egység elhelyezése

- A mikrohullámú sütőt mindig stabil, vízszintes és hőálló felületre helyezze, és ügyeljen arra, hogy a sütő védve legyen bármilyen hőforrástól vagy túlzott nedvességtől.

- Ne üzemeltesse a készüléket kültéren.

- A készülék alján lévő lábakat nem szabad eltávolítani.

- Mindig biztosítani kell a megfelelő szellőzést. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülékre, és ügyeljen arra, hogy a következő minimális távolságok minden faltól vagy más tárgytól betartásra kerüljenek:

Oldalt:	7.5 cm

Hátul:	7.5 cm

Felül:	30.0 cm

- A készüléket nem szabad szekrénybe szerelni; a készülék elhelyezésekor ügyeljen arra is, hogy ne közvetlenül a szekrény vagy más hasonló tárgy alá kerüljön.

- Fontos megjegyzések

- Vigyázat! Bizonyos típusú élelmiszerek hajlamosak lehetnek tüzet fogni. Semmilyen körülmények között ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, amikor a mikrohullámú sütő, a grill vagy a kombinált funkciókat használja.

- Ez a mikrohullámú sütő kizárólag ételek felolvasztására, melegítésére és főzésére szolgál. Vigyázat! Bármilyen kísérlet az ételek vagy ruhák szárítására, melegítőbetétek, papucsok, szivacsok, nedves tisztítószivacsok stb. felmelegítésére sérüléseket, égést vagy tüzet okozhat.

- Nem vállalunk felelősséget a nem megfelelő használatból eredő károkért, vagy a jelen utasítások be nem tartásáért.

- Csak olyan edényeket használjon, amelyek alkalmasak mikrohullámú sütőben való használatra. Ne használjon fémtartályokat, amikor a mikrohullámú funkcióval melegíti az ételeket vagy italokat. Részletes információkért olvassa el a "Mindig megfelelő konyhai eszközöket használjon" című részt.

- A készülék nem arra szolgál, hogy külső időzítővel vagy külön távvezérlő rendszerrel működtessék.

- Ezt a készüléket gyermekek (legalább 8 évesek), valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában lévő személyek is használhatják, feltéve, hogy felügyeletet kaptak, vagy a készülék használatára vonatkozó oktatásban részesültek, és teljes mértékben megértették az összes veszélyt és biztonsági óvintézkedést.

- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

- Gyermekek csak felügyelet mellett, legalább 8 éves korukban végezhetnek tisztítási vagy karbantartási munkálatokat a készüléken.

- A készüléket és a tápkábelt mindig távol kell tartani a 8 év alatti gyermekektől.

- Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tisztítsa a készüléket vízzel, és ne merítse vízbe.

- Figyelmeztetés: A grill és/vagy a kombinált funkciók működése során fellépő magas hőmérséklet miatt gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a készüléket.

- A grill és/vagy a kombinált funkciók használatakor fokozottan ügyeljen arra, hogy ne érintse meg a belső fűtőelemeket.

- Ne használjon gőztisztító készülékeket a tisztításhoz.

- Mindig kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a dugót a fali aljzatból:

- tisztítás előtt,

- bármilyen meghibásodás esetén,

- minden használat után.

- Amikor kihúzza a dugót a fali aljzatból, soha ne húzza a tápkábelt; mindig magát a dugót fogja meg.

- Vigyázat! A készülék külső felületei működés közben felforrósodhatnak. Fennáll a veszélye annak is, hogy gőz szabadul fel a szellőzőnyílások, ami a leforrázás veszélyével jár.

- Szállítás előtt hagyja, hogy a készülék kellőképpen lehűljön.

- Ne hagyja, hogy a készülék vagy a tápkábel forró felületekkel érintkezzen, vagy bármilyen hőforrással érintkezzen. Ne hagyja szabadon lógni a tápkábelt, és tartsa távol a forró részektől.

- Ha a készüléket nem tartják megfelelően tisztán, a felületek minőségének romlása következhet be, ami az élettartamának esetleges későbbi lerövidülésével, valamint a felhasználó biztonságának potenciális veszélyeztetésével járhat. Minden használat után nedves ruhával tisztítsa meg az ajtótömítéseket, a kerámialapos főzőfelületet és a szomszédos részeket. Tisztítsa a grillt vízzel. A tisztítással és a felhasználói karbantartással kapcsolatos további információk a "Tisztítás" című fejezetben találhatók.

  - Ezt a készüléket háztartási vagy hasonló célokra szánják, mint például

    - üzletek, irodák és más hasonló munkakörnyezetek személyzeti konyhái,

    - mezőgazdasági üzemekben,

    - szállodák, motelek és egyéb szálláshelyek igénybe vevői által,

    - panziókban és bed-and-breakfast típusú szálláshelyeken.

- Figyelem! Minden olyan karbantartási vagy javítási munka, amely a mikrohullámú sugárzás elleni védőburkolat eltávolítását igényli, komoly veszélyt jelent a szakképzetlen személyekre. Ide tartozik a speciális tápkábel vagy a belső izzó cseréje is. A készüléket csak szakképzett személyzet nyithatja ki. Ha javításra van szükség, kérjük, küldje el a készüléket ügyfélszolgálatunk valamelyikéhez. A cím megtalálható a kézikönyv mellékletében.

- Ha folyadékokat melegít mikrohullámú sütőben, a folyadék a forráspont fölé melegedhet anélkül, hogy a buborékképződés látható jelei lennének. Ezért rendkívül óvatosan kell eljárni, amikor bármilyen edényt kezel, pl. amikor kiveszi a sütőből.

- A túlforralás veszélye csökkenthető, ha a melegítés során hőálló üvegrudat helyeznek a tartályba.

- A héjas tojásokat vagy az egész keményre főtt tojásokat nem szabad mikrohullámú sütőben felmelegíteni, mivel a mikrohullámú melegítés befejezése után is felrobbanhatnak.

- Figyelem! A készülékben folyadékok vagy bármilyen szilárd élelmiszer zárt edényben történő felmelegítése is rendkívül veszélyes, mivel fennáll a robbanásveszély.

- A bébiételeket tartalmazó cumisüvegek vagy üvegedények tartalmát alaposan meg kell keverni vagy fel kell rázni, hogy a hőmérséklet egyenletesen eloszoljon. A fájdalmas és veszélyes leforrázások elkerülése érdekében mindig ellenőrizze a hőmérsékletet, mielőtt megeteti a gyermeket.

- Az éghető anyagokba, például műanyagba vagy papírba csomagolt vagy csomagolt élelmiszerek melegítésekor vagy főzésekor fennáll a veszélye, hogy ezek az anyagok meggyulladnak. Az is lehetséges, hogy az étel kiszárad vagy akár meg is gyullad, ha a kiválasztott főzési idő túl hosszú. Zsír vagy olaj szintén gyúlékony anyagok. Ezért fontos, hogy a készüléket működés közben felügyelje. Erősen illékony vagy gyúlékony folyadékokat, például tömény alkoholt természetesen nem szabad felmelegíteni.

- Ha működés közben füstöt észlel, tartsa zárva az ajtót, hogy megakadályozza vagy elnyomja a lángokat. Azonnal kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a dugót a fali aljzatból.

- Az égési sérülések elkerülése érdekében mindig megfelelő konyharuhát kell használni, amikor az ételt kivesszük a sütőből, mivel az edények és a főzőedények az étellel együtt melegednek fel.

- A speciális (hagyományos sütőkben használt) ételhőmérők nem alkalmasak mikrohullámú sütőkhöz.

Első használat előtt

- A kicsomagolás után és minden alkalommal, mielőtt a készüléket a tápegységhez csatlakoztatja, gondosan ellenőrizze a készüléket és a tápkábelt, hogy nincs-e rajta sérülés.

- Figyelem! Győződjön meg arról, hogy az ajtó, beleértve az ajtóablakot, az ajtótömítéseket és a zárakat, nem sérült vagy hajlított, és hogy jól záródik. Ez azért fontos, hogy működés közben ne távozhasson mikrohullámú energia. Ugyanezen okból a teljes burkolatot, valamint a sütő belsejét is gondosan ellenőrizni kell.

- Ha a készülék sérülés jeleit mutatja, semmilyen körülmények között nem szabad használni, amíg szakképzett szakember meg nem javítja.

- Távolítsa el a külső és belső csomagolóanyagokat, valamint a talált matricákat. Mindezek az anyagok alkalmasak újrahasznosításra.

- Ne távolítsa el a grillrácson lévő gumidugókat!

- Ne távolítsa el a védőfóliát az ajtó belsejéről.

- Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől. Fuldoklási veszély áll fenn!

- A készülék első használatba vétele előtt, illetve hosszabb használat nélküli időszak után tisztítsa meg a készüléket a használati útmutatóban leírtak szerint.

- "Tisztítás" szakasz.

- Mielőtt a mikrohullámú készüléket először használná, hagyja felmelegedni a grill fokozaton (a mikrohullámú funkció aktiválása nélkül) körülbelül 10 percig. Ez megszünteti a grill első bekapcsolásakor jellemzően fellépő szagot. Egy kis füst keletkezhet; ez teljesen normális, de gondoskodjon a megfelelő szellőzésről.

- Megjegyzés: Ne kapcsolja be a készüléket, amíg a melegítendő vagy főzendő étel nincs a sütőbe helyezve. A készülék üresen történő működtetése a készülék károsodását eredményezheti.

## ISM eszköz

Ez a készülék 2. csoportos, B osztályú ISM-eszköz. A 2. csoportba tartozik minden olyan (ipari, tudományos, orvosi) ISM-készülék, amely rádiófrekvenciás energiát termel és/vagy elektromágneses sugárzás formájában rádiófrekvenciás energiát használ anyagok feldolgozására; ide tartoznak a szikraeróziós készülékek is. A B. osztály a háztartási használatra tervezett eszközöket, illetve a háztartási egységeket ellátó általános elektromos hálózatba integrált bármely hasonló eszközt tartalmazza.

## Mikrohullámú funkció (II. csoport az EN 55011 szabvány szerint)

A készülék belsejében elektromágneses energia keletkezik, amely az élelmiszer molekuláit (főként a vízmolekulákat) rezgésbe hozza, és ezt követően az élelmiszer felforrósodik. A magas víztartalmú ételek ezért gyorsabban felmelegednek, mint a viszonylag száraz ételek. A hő fokozatosan keletkezik az élelmiszer belsejében. A használt edények, edények vagy tányérok csak közvetve melegednek fel az étel hőmérsékletének hatására.

Mindig használjon megfelelő konyhai eszközöket

  - Ne tegye az ételt közvetlenül a kerámialapra a főzéshez, hanem használjon megfelelő edényeket.

  - A fémtárgyakat kerülni kell, mivel a mikrohullámok visszaverődnek a fémfelületekről, és nem biztos, hogy elérik a főzni kívánt ételt. A sütőben lévő fémek szikrákat is okozhatnak, ami a készülék esetleges károsodását eredményezheti.

  - Általános szabály, hogy evőeszközöket vagy fémtartályokat nem szabad a mikrohullámú sütőben használni. Egyes élelmiszercsomagolások a papírréteg alatt alumíniumfóliát vagy huzalokat tartalmaznak, ezért szintén alkalmatlanok a mikrohullámú készülékekben való használatra. Amennyiben egy receptben alumíniumfólia használata javasolt, ügyeljen arra, hogy az élelmiszer szorosan be legyen csomagolva az alumíniumfóliába (elkerülve a léghólyagok kialakulását). Biztosítson legalább 2,5 cm távolságot az alufólia és a sütő belső falai között.

  - Mindig győződjön meg arról, hogy a használt főzőedény vagy tányér nem tartalmaz fémdíszt, például arany peremet vagy fémrészecskéket tartalmazó színt. Az ólomkristály tárgyak szintén nem alkalmasak. Mindig győződjön meg arról, hogy a használt főzőedények egyetlen része sem üreges (pl. a fogantyúk). A porózus anyagok a tisztítás során vizet szívhattak magukba, és ismét nem alkalmasak. A "melamin" műanyagból készült főzőedények vagy edények energiát szívnak magukba, és szintén alkalmatlanok.

## A mikrohullámú funkció használata

  - A hőálló üvegből vagy porcelánból készült edények különösen alkalmasak mikrohullámú készülékekben való használatra.

  - A műanyag csak akkor alkalmas, ha hőálló.

  - Kifejezetten mikrohullámú sütőkhöz tervezett műanyag főzőedények a legtöbb konyhai eszközökkel foglalkozó kereskedésben kaphatók.

  - A főzőtáskákat stb. ki kell lyukasztani, hogy a főzés során keletkező magas nyomást le lehessen engedni.

## A grill funkció használata

  - When using the grill function, any heat-resistant containers or plates suitable for conventional ovens may be used. Do not use any plastic items when using the grill.

  - The food to be cooked can be put directly on the grill rack, which is then placed on the glass turntable.

## A mikrohullámú sütő/grill kombinált funkció használata

  - A mikrohullámú sütő/grill kombináció használatakor a mikrohullámú és a grillfunkciók felváltva aktiválódnak. Az edényeknek vagy tányéroknak ezért alkalmasnak kell lenniük a mikrohullámú készülékben való használatra, valamint hőállónak kell lenniük. A viszonylag magas hőmérséklet miatt műanyag tárgyak nem használhatók. Ügyeljen arra, hogy a használt edény vagy tányér ne tartalmazzon fém alkatrészeket.

Kezelés

## Az óra kezdeti beállítása

  - Miután a készüléket csatlakoztatta a tápegységhez, a kijelzőn megjelenik az "1:00", az órajel villog, és Ön egy jelzőhangot fog hallani.

  - Forgassa el a forgatógombot a megfelelő óra beállításához.

  - Nyomja meg röviden a gombot. A percjelző villog.

  - Forgassa el a forgatógombot a megfelelő perc beállításához.

  - Az idő beállításának befejezéséhez nyomja meg röviden a gombot. A kijelzőn villog a ':' és az aktuális idő jelenik meg.

  - Az időbeállítási folyamat a gomb megnyomásával megszakítható vagy kihagyható.

  - Áramkimaradás után az órát újra kell állítani.

## Az idő megváltoztatása

  - Az idő módosításához nyomja meg a gombot  3 másodpercig. A kijelzőn a Hr 24 vagy Hr 12 jelenik meg.

  - A gomb  rövid megnyomásával válthat a 24 vagy 12 órás formátum között.

  - Az órajelző villog, forgassa el a forgatógombot a megfelelő óra beállításához.

  - Nyomja meg  röviden a gombot. A percjelző villog.

  - Forgassa el a forgatógombot a megfelelő percek beállításához.

  - Az idő beállításának befejezéséhez nyomja meg  röviden a gombot. A kijelzőn villog a ':' és az aktuális idő jelenik meg.

## Akusztikus jelzés & Gyerekzár biztonsági berendezés

## Akusztikus jelzés

  - Bármelyik vezérlőgomb megnyomásakor vagy a forgatógomb elforgatásakor a helyes bemenetet egy hangjelzéssel nyugtázza.

  - A jelzés törléséhez nyomja meg  röviden a gombot.

  - A hangjelzés ilyen módon történő megszüntetése csak a vezérlőgombok vagy a forgókapcsoló használatát érinti; a programsorozatokat jelző jelek továbbra is aktívak maradnak.

  - A jelzés újraaktiválásához nyomja meg ismét röviden a  gombot.

## Gyermekzár biztonsági berendezés:

  - Ez a biztonsági berendezés megakadályozza, hogy a gyermekek felügyelet nélkül kezeljék a készüléket.

  - A biztonsági berendezés aktiválásához nyomja meg  3 másodpercig. A kijelzőn megjelenik  a jel.

  - A biztonsági berendezés kikapcsolásához nyomja meg még egyszer  3 másodpercig. A   jel kialszik.

  - Megjegyzés: Ha a készülék bekapcsolásakor problémát tapasztal, először ellenőrizze, hogy a biztonsági berendezés nincs aktiválva.

## Általános működési sorrend

- Helyezze a felmelegítendő ételt egy megfelelő edénybe, és tegye a kerámialapra vagy a grillrácsra a főzőtérben.

- Amikor az ételeket a mikrohullámú sütőbe helyezzük, le kell fedni, hogy megakadályozzuk a kiszáradást. Kifejezetten mikrohullámú készülékekhez tervezett üveg- vagy műanyag fedelek kaphatók a legtöbb konyhai eszközökkel foglalkozó kereskedésben.

- A kombinált vagy grillfunkció használatakor ne fedje le a főzni kívánt ételt.

- Megjegyzés: A főzési idő beállítása a következő lépésekkel történik: 0 - 5 per : 10 másodperces lépések

5 - 10 perc: 30 másodperces lépések 10 - 30 perc: 1 perces lépések 30 - 95 perc: 5 perces lépések

Zárja be az ajtót, és állítsa be a kívánt programot.

- Nyomja meg a forgatógombot a program indításához.

- Ha a program elindult, a főzési folyamat alatt a lámpa világít.

- Ha működés közben kinyitják az ajtót, vagy  megnyomják a gombot (pl. az étel megkeverése vagy forgatása céljából, hogy a hőmérséklet egyenletes eloszlását biztosítsák), az időzítő és a programfunkciók automatikusan felfüggesztődnek. A program automatikusan csak az ajtó újbóli bezárása és a forgatógomb megnyomása után folytatódik.

- A program megszakításához nyomja meg kétszer .

- A hangjelzések jelzik, hogy az előre beprogramozott főzési idő letelt; ezzel egyidejűleg a belső világítás kikapcsol, és a kijelzőn megjelenik a "End" (Vége).

- Nyissa ki az ajtót, és vegye ki az ételt tartalmazó edényt.

- Annak érdekében, hogy a hő egyenletesen oszoljon el az ételben, az edényt néhány percre félre kell állítani.

- Ha az ajtó nem nyílik ki azonnal az előre beprogramozott működési idő letelte után, 2 percenként több hangjelzés hallható.

## Lehűtési funkció:

Ez a mikrohullámú sütő automatikus hűtési funkcióval rendelkezik.

A két-három percet meghaladó üzemidő után a hűtőventilátor a program leállítása után néhány percig automatikusan jár.

## Grillrács

- A grillrács a mikrohullámú sütő és a grill funkcióval együtt használható.

- Figyelem! Ne távolítsa el a grillrács gumidugóit!

- Helyezze be a grillrácsot a kívánt magasságba.

- Az ételek közvetlenül a grillrácsra helyezhetők. Ne helyezze a grillrácsot a kerámialapra.

## Főzés/melegítés mikrohullámú sütővel

Tipp! Ha két adag ételt készít a grillrácson és a kerámialapon, akkor az ételeket úgy helyezze el, hogy a két adag egyike se legyen közvetlenül a másik fölött. Félúton cserélje meg az ételek helyzetét.

A mikrohullámmal történő főzés/fűtés során a melegítés közvetlenül az étel belsejére hat.

- Nyomja meg többször  a gombot, amíg a kívánt teljesítmény beállítás meg nem jelenik (lásd az alábbi táblázatot).

- Ezután állítsa be a kívánt sütési időt a forgatógomb segítségével. A főzési idő maximum 95 percig állítható előre.

- Nyomja meg a forgatógombot a főzési folyamat elindításához.

- A hő egyenletes eloszlásának biztosítása érdekében a főzendő vagy melegítendő ételt időnként meg kell keverni.

- Ha a	gombot a főzési folyamat közben nyomja meg, a teljesítménybeállítás értéke jelenik meg a kijelzőn.

|  |  |  | Teljesítmény (W) | Teljesítmény (%) | Megjelenítés | Típus | Használat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nyomja meg 1 x |  |  | 900 W | 100 | P100 | Magas | Folyadékok melegítése, főzés |
| 2 x |  |  | 810 W | 90 | P-90 |  |  |
| 3 x |  |  | 720 W | 80 | P-80 |  |  |
| 4 x |  |  | 630 W | 70 | P-70 | Közepesen magas | Mélyhűtött ételek kiolvasztása és felmelegítése |
| 5 x | 540 W |  | 60 | P-60 |  |  |
| 6 x | 450 W |  | 50 | P-50 | Közepes | Ínyenc ételek főzése |
| 7 x | 360 W |  | 40 | P-40 |  |  |
| 8 x | 270 W |  | 30 | P-30 | Alacsony | Ételek kiolvasztása |
| 9 x | 180 W |  | 20 | P-20 |  |  |
| 10 x | 90 W |  | 10 | P-10 | Nagyon alacsony | Ínyenc ételek kiolvasztása |

## Gyorsprogram / Főzés mikrohullámú sütőkkel:

  - A  gomb megnyomásával a főzési folyamat közvetlenül aktiválódik. A gomb minden egyes megnyomása 30 másodperccel meghosszabbítja a főzési időt.

  - A mikrohullámú sütő teljesítménye mindig 100 %.

  - A maximális programozható főzési idő 95 perc.

  - Ha a gombot mikrohullámú program közben nyomja meg, minden egyes megnyomás 30 másodperccel meghosszabbítja a főzési időt.

## Gyorsprogram/Mikrohullámú főzés forgatógombja

  - A kívánt főzési időt a forgatógomb az óramutató járásával megegyező irányba történő elforgatásával lehet kiválasztani.

  - A forgatógomb megnyomásával a főzési folyamat közvetlenül elindul.

  - A mikrohullámú sütő teljesítménye mindig 100 %.

  - A maximális programozható főzési idő 95 perc.

## Grill funkció:

Figyelem! A grillfunkció fűtőeleme a főzőtér hátsó részén található. Ezért a grillezni kívánt ételt mindig a grill és a kerámialap hátsó részéhez helyezze.

A grillezés során az ételek sütése sugárzó hővel történik. A program alkalmas gratinált ételek vagy vékony húsdarabok grillezésére.

  - Nyomja meg a. gombot.

  - Ezután a forgókapcsolóval válassza ki a kívánt főzési időt. A maximális programozható főzési idő 95 perc.

  - Indítsa el a főzési folyamatot a forgatógomb megnyomásával.

  - Mivel a húst meg kell fordítani, miután az egyik oldala kellően megbarnult, és ki kell venni, ha mindkét oldala megsült, így a folyamatot végig nyomon kell követni.

## Kombinált programgrill és mikrohullámú sütő:

- Ezek a programok alkalmasak szárnyasok, halak főzésére vagy gratinált ételek készítésére.

  - Nyomja meg a  gombot egyszer vagy kétszer:

  - Nyomja meg egyszer: Co-1 → 30% mikrohullámú teljesítmény, 55% grill teljesítmény, 15% szünet

  - Nyomja meg kétszer: Co-2 → 40% mikrohullámú teljesítmény, 45% grillteljesítmény, 15% szünet

  - Ezután a forgókapcsolóval válassza ki a kívánt főzési időt. A maximális programozható főzési idő 95 perc.

  - Indítsa el a főzési folyamatot a forgatógomb megnyomásával.

  - Mivel az ételt meg kell fordítani, miután az egyik oldala kellően megbarnult, és ki kell venni, ha mindkét oldala megsült, így a folyamatot végig nyomon kell követni.

## Több program beállítása

A mikrohullámú sütő beállítható úgy, hogy 2 különálló program egymás után fusson, anélkül, hogy a készüléket újra kellene indítani a két program között;

- pl. először a szokásos főzés a mikrohullámú funkcióval, majd a grillezés a grillsütővel. Ez a többprogramos funkció a mikrohullámú, a grill és a kombinált funkciók bármelyikével használható. Az automatikus főzés, a kiolvasztás és a gyorsprogramok itt nem választhatók.

  - Nyomja meg többször az adott program gombját, amíg a kívánt teljesítménybeállítás/hőmérséklet meg nem jelenik.

  - Válassza ki a kívánt főzési időt a forgatógomb segítségével.

  - Most nyomja meg többször a következő program gombját, amíg a kívánt teljesítménybeállítás/hőmérséklet meg nem jelenik.

  - Válassza ki a kívánt főzési időt a forgatógomb segítségével.

  - Használja a forgatógombot a főzési folyamat elindításához.

Tipp:

Ez a funkció különösen akkor hasznos, ha a mikrohullámú sütőt különböző teljesítményfokozatokon történő ételkészítésre használja. Míg kezdetben magasabb teljesítményfokozatot választ, a későbbiekben csökkenthető a teljesítmény, hogy az étel meleg maradjon, és hogy a hő egyenletesen oszoljon el, amikor az étel már elkészült.

A készülék elindítja az első programot. A kijelzőn S1 jelenik meg. Amint a következő program elindul, a kijelzőn S2 jelenik meg.

## Kedvenc ételek elmentése

- A fent leírt programokat és programkombinációkat "Kedvenc ételek" néven el lehet menteni a későbbi gyors használat érdekében. Három különböző ételt lehet előre tárolni. Ha egy memóriahely nem foglalt, a megfelelő szám villog. Az automatikus főzés, a leolvasztás és a gyorsprogramok itt nem választhatók ki.

- Nyomja meg a gombot  röviden egyszer, kétszer vagy háromszor. A kijelzőn villogni kezd az 1, 2 vagy 3 szám.

- Nyomja meg többször az adott program gombját, amíg a teljesítménybeállítás/hőmérséklet meg nem jelenik.

- Válassza ki a kívánt főzési időt a forgatógomb segítségével.

- Most nyomja meg többször a következő program gombját, amíg a kívánt teljesítménybeállítás/hőmérséklet meg nem jelenik.

- Válassza ki a kívánt főzési időt a forgatógomb segítségével.

- A kedvenc étel elmentéséhez nyomja meg  újra röviden a gombot.

- Az elmentett program úgy indítható el, hogy  először a gombot, majd a forgatógombot nyomja meg röviden.

- Ha a készüléket leválasztották a hálózatról, a programokat újra el kell menteni.

Ha egy memóriahely már foglalt, a megfelelő szám nem villog. A memóriaterület azonban egyszerűen felülírja a fent leírtak szerint.

## Automatikus főző- és kiolvasztási programok

- Ezek a programok hasznosak az ételek főzésénél vagy felmelegítésénél anélkül, hogy külön beállításokat kellene választania, például a teljesítmény vagy a főzési idő tekintetében.

- Forgassa a forgatógombot az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg a kijelzőn az alábbi táblázatban felsorolt kívánt program nem jelenik meg. Nyomja meg a forgatógombot.

- Válassza ki a megfelelő súlyt a forgatógomb segítségével (lásd a táblázatot).

- A program indításához nyomja meg a forgatógombot.

- A kijelzőn megjelenik a kiválasztott program futási ideje.

| Menü |  |  | Űrmérték | Megjelenítés |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-1 Italok |  |  | 200 ml | 1 |  |
|  |  |  | 400 ml | 2 |  |
|  |  |  | 600 ml | 3 |  |
| A-2 Sült burgonya |  |  | 230 g | 1 |  |
|  |  |  | 460 g | 2 |  |
| A-3 Felmelegítés |  |  | 200 g | 200 |  |
|  |  |  | 300 g | 300 |  |
|  |  |  | 400 g | 400 |  |
|  |  |  | 500 g | 500 |  |
|  |  |  | 600 g | 600 |  |
|  |  |  | 700 g | 700 |  |
|  |  |  | 800 g | 800 |  |
| A-4 A-4 Halak | 200 g |  |  | 200 |  |
|  | 300 g |  |  | 300 |  |
|  | 400 g |  |  | 400 |  |
|  | 500 g |  |  | 500 |  |
|  | 600 g |  |  | 600 |  |
| A-5 Sült csirke | 800 g |  |  | 800 |  |
|  | 1000 g |  |  | 1000 |  |
|  | 1200 g |  |  | 1200 |  |
|  | 1400 g |  |  | 1400 |  |
| A-6 Hús/Felvágott | 200 g |  |  | 200 |  |
|  | 300 g |  |  | 300 |  |
|  | 400 g |  |  | 400 |  |
|  | 500 g |  |  | 500 |  |
|  | 600 g |  |  | 600 |  |
| A-7 Grillezett nyársak | 200 g |  |  | 200 |  |
|  | 300 g |  |  | 300 |  |
|  | 400 g |  |  | 400 |  |
|  | 500 g |  |  | 500 |  |
|  | 600 g |  |  | 600 |  |
| A-8 Grillezett kollbászok | 100 |  |  | 100 |  |
|  | 200 |  |  | 200 |  |
|  | 300 |  |  | 300 |  |
|  | 400 |  |  | 400 |  |
| A-9 Steakek | 200 |  |  | 200 |  |
|  | 300 |  |  | 300 |  |
|  | 400 |  |  | 400 |  |
| d-1 Kiolvasztás idő szerint | Választható idő (percekben) |  |  | 0 : 00 : : 95 : 00 |  |

| d-2 Kiolvasztás súly szerint | Választható súly (grammban) | 100 : : 1800 |
| --- | --- | --- |

## Általános utasítások

A-1 Italok:

Italok és forró víz felmelegítésére teához vagy instant kávéhoz.

A-2 Sült burgonya:

A nyers, hámozatlan burgonyát tegye egy mikrohullámú sütésre alkalmas tányérra, és helyezze a sütő közepére.

A-3 Felmelegítés:

Tipp: Az optimális hőeloszlás érdekében az ételeket körkörösen rendezzük el.

Szilárd ételek melegítéséhez mikrohullámú sütővel használható edényekben.

  - Halak:

Tegye a halat egy mikrohullámú sütésre alkalmas tányérra, és helyezze a sütő közepére.

  - Sült csirke:

Helyezze az egész csirkét egy mikrohullámú sütőbe helyezhető tányérra a főzőtér hátsó részébe.

Több hangjelzés jelzi, hogy az előre beprogramozott főzési idő 2/3-a letelt, amikor a főzés megszakad. Fordítsa meg a csirkét, és nyomja meg a forgatógombot a főzési folyamat újraindításához.

  - Hús/Felvágott:

Helyezze a karajszeleteket, szeleteket stb. közvetlenül a grillsütőre (vagy egy megfelelő tányérra) a grillezőhely hátsó részébe.

Több hangjelzés jelzi, hogy az előre beprogramozott főzési idő 2/3-a letelt, amikor a főzés megszakad. Fordítsa meg az ételt, és nyomja meg a forgatógombot a főzési folyamat újraindításához.

  - Grillezett nyársak:

Helyezze a nyársakat közvetlenül a grillsütőre (vagy egy megfelelő tányérra) a grillezőhely hátsó részébe.

Több hangjelzés jelzi, hogy az előre beprogramozott főzési idő 2/3-a letelt, amikor a főzés megszakad. Fordítsa meg az ételt, és nyomja meg a forgatógombot a főzési folyamat újraindításához.

  - Grillezett kolbászok:

Helyezze a kolbászokat közvetlenül a grillre (vagy egy megfelelő tányérra) a grillezőhely hátsó részébe.

A főzési idő 2/3-ának letelte után egy jelzőhangot hall, és a főzési folyamat leáll. Fordítsa meg az ételt. A főzési folyamat folytatásához nyomja meg a forgatógombot.

  - Steakek:

Helyezze a steakeket a grillre vagy a sütőtér hátsó részén lévő mikrohullámú sütőlemezre.

A főzési idő 2/3-ának letelte után egy jelzőhangot hall, és a főzési folyamat leáll. Fordítsa meg az ételt. A főzési folyamat folytatásához nyomja meg a forgatógombot.

d-1 Kiolvasztás idő szerint:

Lásd az alábbi " Kiolvasztás idő szerint" című részt.

d-2 Kiolvasztás súly szerint:

Lásd az alábbi "Kiolvasztás a súly szerint" című részt.

## d-1 Leolvasztás idő szerint és d-2 Leolvasztás súly szerint

- A leolvasztási programok lehetővé teszik az idő- vagy súlyalapú leolvasztást. Forgassa a forgatógombot az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg a kijelzőn a d-1 vagy d-2 nem jelenik meg.

- Nyomja meg a forgatógombot a program kiválasztásának megerősítéséhez.

- Forgassa a forgatógombot, amíg a kijelzőn a kívánt leolvasztási idő (d-1 esetén) vagy a megfelelő súly (d-2 esetén) meg nem jelenik.

- A leolvasztás megkezdéséhez nyomja meg a forgatógombot.

## Hasznos megjegyzések:

- Több hangjelzés jelzi, hogy a beprogramozott leolvasztási idő 2/3-a letelt. Fordítsa meg az ételt, és vegye ki a már kiolvadt ételeket.

- A leolvasztás folytatásához nyomja meg a forgatógombot.

- Ha az előre beállított kiolvasztási idő letelte után az élelmiszer nem olvad ki teljesen, akkor célszerű a további kiolvasztási időt 1 perces időszakokra korlátozni, amíg az élelmiszer teljesen ki nem olvad.

- A mikrohullámú sütőben való használatra alkalmatlan műanyag edényekben tárolt élelmiszereket a fagyasztóból való kivételt követően egy ideig hagyni kell. Várja meg, amíg az élelmiszer könnyen leválasztható a műanyagról, mielőtt a mikrohullámú sütőhöz alkalmas edényben a sütőbe teszi.

## Belső világítás

A belső világítás az ajtó kinyitásakor kigyullad; működés közben is világít. Kialszik, ha a program befejeződött.

Tisztítás

  - A mikrohullámú sütőt rendszeresen tisztítani kell, és használat után azonnal el kell távolítani az ételmaradékokat.

  - A készülék tisztítása előtt győződjön meg arról, hogy a készülék le van választva az áramellátásról, és teljesen lehűlt.

  - Ne tisztítsa a készüléket vízzel: ügyeljen arra, hogy a készülék belső vagy külső szellőzőnyílásaiba ne kerüljön víz. Ne használjon gőztisztító készülékeket a tisztításhoz.

  - Az egész készüléket enyhén nedves, szöszmentes ruhával és enyhe háztartási tisztítószerrel lehet áttörölni. Ezt követően alaposan törölje szárazra.

  - Ne használjon súrolószereket vagy durva tisztítószereket. A kereskedelemben kapható, hagyományos sütőkemencékhez való tisztító spray-k nem használhatók.

  - Minden használat után tisztítsa meg a főzőteret. Az ajtó belsejét, az ajtókeretet és a kerámialapot mindig tisztán kell tartani.

  - Tisztítsa meg a grillrácsot forró szappanos vízben. Ne tisztítsa az egyes alkatrészeket a mosogatógépben.

  - Tisztítás után hagyja nyitva az ajtót egy ideig, hogy a nedvesség távozni tudjon.

További információk

## Műszaki adatok

Külső méretek:	495 mm (szélesség) x 415 mm (mélység) x 288 mm (magasság)

Belső méretek:

  - magasság az üveg forgótányér fölött:   195 mm

Az egység súlya:	kb. 14.4 kg

Működési feszültség	230 - 240 V~ 50 Hz

Teljes energiafogyasztás:	1400 W

  - grill	1000 W

  - mikrohullám	1400 W

Mikrohullámú teljesítmény:	90 - 900 W

Likvidálás

Az ezzel a szimbólummal jelölt készülékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni, mivel értékes, újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak. A megfelelő ártalmatlanítás védi a környezetet és az emberi egészséget. A helyi hatóság vagy a kiskereskedő tájékoztatást adhat ezzel kapcsolatban.

## Garancia

Erre a termékre a vásárlástól számított két évig garanciát vállalunk az anyag- és gyártási hibák ellen. E garancia keretében a gyártó vállalja, hogy kijavítja vagy kicseréli a hibásnak talált alkatrészeket, feltéve, hogy a terméket visszaküldi valamelyik hivatalos szervizközpontunkba. Ez a garancia csak akkor érvényes, ha a készüléket a használati utasításoknak megfelelően használták, és feltéve, hogy azt nem módosították, nem javították, nem avatkoztak bele illetéktelen személyek, és nem rongálták meg helytelen használat miatt.

Ez a garancia természetesen nem terjed ki az elhasználódásra, illetve az olyan törékeny tárgyakra, mint az üveg- és kerámiatárgyak, izzók stb. Ez a garancia nem érinti az Ön törvényes jogait, sem pedig azokat a törvényes jogokat, amelyek Önt, mint fogyasztót az áruk vásárlására vonatkozó nemzeti jogszabályok alapján megilletik. Ha a termék nem működik, és vissza kell küldeni, csomagolja be gondosan, mellékelve a nevét és címét, valamint a visszaküldés okát. Ha a garanciaidőn belül van, kérjük, adja meg a garanciajegyet és a vásárlást igazoló bizonylatot is.