G10154 TEPLovzdušná rúra s grilom

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Nižšie sú uvedené dôležité informácie týkajúce sa inštalácie, obsluhy a údržby; tento návod si uschovajte pre budúce použitie; zariadenie používajte iba spôsobom uvedeným v tejto príručke; akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné a nebezpečné; výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym alebo nevhodným použitím.

Pred použitím sa uistite, že zariadenie nie je poškodené; v prípade pochybností rúru nepoužívajte a obráťte sa na autorizované servisné stredisko; obalové materiály (plastové vrecká, polystyrén, klince, sponky atď.) nenechávajte v dosahu detí, pretože predstavujú potenciálne nebezpečenstvo; patria do zmesového komunálneho odpadu.

Uistite sa, že údaje uvedené na typovom štítku zodpovedajú parametrom elektrickej siete; inštalácia musí byť vykonaná podľa pokynov výrobcu a musí rešpektovať maximálny výkon uvedený na štítku; nesprávna inštalácia môže spôsobiť škody na osobách, zvieratách alebo majetku, za ktoré výrobca nezodpovedá.

Ak sa zariadenie nepoužíva, nenechávajte ho pripojené k sieti – vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Ak je potrebné použiť adaptér, viacnásobnú zásuvku alebo predlžovací kábel, používajte iba výrobky spĺňajúce platné bezpečnostné normy; nikdy neprekračujte limity spotreby energie uvedené na adaptéri alebo predlžovacom kábli.

Ak je zariadenie nefunkčné a nechcete ho opravovať, musí sa znefunkčniť odstrihnutím napájacieho kábla.

- Nemanipulujte so spotrebičom mokrými rukami ani bosými nohami.

- Nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený napájací kábel, zástrčka alebo v prípade skratu; opravy smie vykonávať iba autorizovaný servis.

- Dbajte na to, aby sa napájací kábel nedostal do kontaktu s ostrými predmetmi alebo horúcimi povrchmi; pri odpájaní neťahajte za kábel.

- Nevystavujte spotrebič nepriaznivým poveternostným podmienkam (dážď, vlhkosť, mráz atď.). Skladujte ho na suchom mieste.

- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo bez skúseností, ak sú pod dohľadom a boli poučené o bezpečnom používaní; deti sa so spotrebičom nesmú hrať; čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

- Nie je určené na komerčné použitie – iba na domáce použitie.

Čistenie vykonávajte po odpojení zo zásuvky. V prípade poruchy nemanipulujte so zariadením; obráťte sa na autorizované servisné stredisko a používajte iba originálne náhradné diely. Nedodržanie pokynov môže viesť k strate záruky.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

UPOZORNENIE: Povrchy (okrem funkčných častí) môžu byť horúce. Keďže každý vníma teplo individuálne, používajte zariadenie so zvýšenou OPATRNOSŤOU. Držte ho iba za určené miesta a používajte ochranné rukavice alebo chňapky.

- Určené na použitie v domácnostiach a podobných priestoroch (kuchynky v obchodoch, kanceláriách, hoteloch, moteloch a pod.).

- Spotrebič a kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

- Zadná strana spotrebiča musí byť umiestnená pri stene.

- Nie je určený na ovládanie externým časovačom alebo diaľkovým ovládaním.

- Používajte iba nádoby vhodné na vysoké teploty.

- Počas používania sa spotrebič veľmi zahrieva – nedotýkajte sa skla ani bočných stien, používajte iba rukoväť a ovládacie gombíky.

- Na otvorené dvierka nič neodkladajte.

- Sklo neumývajte ani nepolievajte vodou, keď je horúce – môže prasknúť.

- Nepoužívajte rúru, ak sú poškodené dvierka alebo tesnenie.

- Nikdy nenechávajte spotrebič bez dozoru počas prevádzky.

- Nepoužívajte plastové nádoby na bežné pečenie.

- Pred každým použitím úplne rozviňte napájací kábel.

- Nepoužívajte ako vykurovacie teleso.

- Nevkladajte predmety do ventilačných otvorov.

- Pred čistením vždy odpojte zo zásuvky a nechajte úplne vychladnúť.

- Umiestnite na pevný a stabilný povrch.

- Počas prevádzky ponechajte dostatočný priestor po stranách.

- Uchovávajte mimo horľavých materiálov, záclon, zdrojov tepla, chladu a pary.

- Nepoužívajte rúru ako odkladací priestor.

POPIS

- Zásobník

- Rošt rúry

- Okrúhly plech

- Horný kryt

- Ovládač teploty

- Prepínač voľby pečenia

- Ovládač časovača

- Kontrolné svetlo

- Sklenené dvierka

- Nohy

- Spodný kryt

- Vetracie otvory

- Výhrevné telesá

- Ovládač ventilátora a grilu

- Otočný ražeň

PREVÁDZKA

Najskôr dôkladne umyte všetko príslušenstvo a vnútorný priestor. Nechajte rúru vyvetrať s otvorenými dvierkami približne 30 minút, potom ju na niekoľko minút zapnite prázdnu. Pred prvým použitím ju zapnite na 10 minút na maximálny výkon s oboma výhrevnými telesami.

OVLÁDANIE

- Aktivuje horné výhrevné teleso

- Aktivuje spodné výhrevné teleso

- Aktivuje horné aj spodné teleso

Pomocou ovládača (14) môžete zapnúť:
a) konvekciu
b) gril
c) konvekciu aj gril

Ovládač teploty (5) umožňuje nastavenie od 100 °C do 230 °C.
Časovač (7) umožňuje nastavenie od 0 do 90 minút. Otočením proti smeru hodinových ručičiek zostane rúra zapnutá neobmedzene. Vnútorné svetlo sa automaticky zapne počas prevádzky.

PREDOHREV

Pred vložením jedla vždy predhrievajte rúru 10 minút.

- Predhrievajte bez jedla

- Nastavte časovač na 10 minút

- Nastavte požadovanú teplotu

- Nastavte typ pečenia

- Po zaznení signálu je rúra pripravená

PEČENIE

- Položte jedlo na plech alebo rošt

- Nastavte teplotu, čas a typ pečenia

- Plech umiestnite pod grilovací rošt, aby ste zabránili kvapkaniu na spodné teleso

- Kontrolné svetlo signalizuje prevádzku

- Stav jedla pravidelne kontrolujte

- Po skončení zaznie signál časovača

- Vyberte plech pomocou rukoväti

- Nastavte teplotu na minimum a prepínač do polohy OFF

OTOČNÝ RAŽEŇ

- Namontujte hrot na tyč a upevnite

- Umiestnite mäso a zaistite

- Vložte do príslušných otvorov v rúre

- Skontrolujte upevnenie

Nikdy nemanipulujte s ražňom holými rukami – použite dodanú rukoväť.

ČISTENIE

Pred čistením odpojte zo zásuvky a nechajte vychladnúť.
Neponárajte do vody ani nezalievajte tekutinami.
Vnútro čistite mäkkou handričkou a neabrazívnym čistiacim prostriedkom.
Príslušenstvo môžete umývať ako bežný riad.
Nepoužívajte abrazívne hubky na vonkajší povrch.
Dbajte, aby sa tekutina nedostala do ventilačných otvorov.
Zásobník na omrvinky vyberte a vyčistite samostatne.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Napájanie: AC 230 V ~ 50–60 Hz

- Maximálny výkon: 1800 W

- Kapacita: 58 l

- Konvekcia, vnútorné osvetlenie, gril

- Funkcie: spodný, horný, kombinovaný ohrev

- Nastaviteľná teplota: 40 °C – 300 °C

- Časovač: 90 minút

ODPAD Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Výrobok obsahuje biologicky nerozložiteľné a potenciálne škodlivé látky, ak nie je správne zlikvidovaný; ostatné časti je možné recyklovať. Prečiarknutý symbol smetnej nádoby znamená, že výrobok spĺňa európske smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení a musí byť po skončení životnosti zlikvidovaný v určených zberných miestach.

Pre viac informácií sa obráťte na miestne zberné miesto odpadu. Nesprávna likvidácia môže byť sankcionovaná podľa platných predpisov.